消防培训提纲

一、消防法简介：

新消防法实施日期：2009年5月1日

第一章 总则

第一条  为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，制定本法。

第二条  消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

第五条  任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

第六条  各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。

机关、团体、企业、事业等单位，应当加强对本单位人员的消防宣传教育。

公安机关及其消防机构应当加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将消防知识纳入教育、教学、培训的内容。

新闻、广播、电视等有关单位，应当有针对性地面向社会进行消防宣传教育。

工会、共产主义青年团、妇女联合会等团体应当结合各自工作对象的特点，组织开展消防宣传教育。

村民委员会、居民委员会应当协助人民政府以及公安机关等部门，加强消防宣传教育。

第十六条  机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责

（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；

（六）组织进行有针对性的消防演练；

（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

第二十一条

禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。

第二十六条

建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。

人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。

第五十八条

违反本法规定，有下列行为之一的，责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：

（一）依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的；

（二）消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止施工的；

（三）依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的；

（四）建设工程投入使用后经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止使用的；

（五）公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的。

建设单位未依照本法规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案，或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的，责令限期改正，处五千元以下罚款。

第六十条  单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效；

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

（七）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

第六十八条  人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处五日以上十日以下拘留。

二、认识火灾

·火灾的基本概念

火灾指在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

燃烧必须具备下列三个条件:可燃物、助燃物和着火源。

1、可燃物

可燃物指在空气或其他氧化剂中能够发生燃烧的物质。如:木材、毛竹、纸张、汽油、酒精等。遇到明火特别容易燃烧物品，称为易燃物品，如汽油、鞭炮、乙炔等。受到摩擦、撞击、震动等影响后，会在瞬间发生爆炸的物品，称为易爆物品。易燃、易爆物品极易引起火灾，具有很大的危险性，在生产、储存、运输时，应严格遵循消防安全规定。

2、助燃物

凡能帮助和支持燃烧的物质，都称为助燃物。如空气、氧、氯、溴等。

3、着火源

凡能引起可燃物质燃烧的热源，叫着火源。如火焰、高温物体电火花等。着火源可以引起易燃、易爆物品燃烧或爆炸，在生产、生活中，必须严加控制，以免发生火灾或爆炸事故。燃着的香烟能引燃很多物质，因为烟头的表面温度为200一300C，中心温度高达700一800C。

火灾的危害(1、残害人类生命2、 毁坏物质财富3、 间接损失严重4、 破坏生态环境)

火灾原因：

第一用火不慎：指人们思想麻痹大意，或者用火安全制度不健全、不落实以及不良生活习惯等造成火灾的行为。

第二电气火灾：指违反电器安装使用安全规定，或者电线老化或超负荷用电造成的火灾。

第三违章操作：指违反安全操作规定等造成火灾的行为，如焊接等。

放火 吸烟  玩火  自然原因（地震、雷电等）

·火灾的分类

根据物质燃烧特性划分（ABCDE）

A类火灾：指固体物质火灾。如木材、棉、毛火灾等。

B类火灾：指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、柴油、沥青、石蜡火灾等。

C类火灾：指气体火灾。如煤气、天然气火灾等。

D类火灾：指金属火灾。如钠、锂火灾等。

E类火灾：指带电物质火灾。如家用电器、电器控制柜火灾等。

火灾规律：火灾随燃烧時間的变化特点, 可以将燃烧过程分为五个阶段.即初起阶段(A段),发展阶段(B段) ,燃烧猛烈阶段(C段), 下降到熄灭阶段。(D段到E段)

| 阶段 | 特点 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 初起 | 着火面积小、烟气对流速度缓慢、火势蔓延较慢 | 扑救火灾的最有利阶段，人员迅速疏散。 |
| 发展 | 着火面积扩大、烟气对流速度较快、火势开始蔓延 | 勿因财物进入火场。 |
| 猛烈 | 着火面积迅速扩大、烟气快速对流、火势迅速蔓延 | 组织疏散火场周围人员，任何人不得进入火场。 |
| 下降 | 着火面积缩小、烟气对流速度减慢、火势停止蔓延 | 不能进入着过火的建筑物。 |
| 熄灭 | 火点熄灭，烟雾明显减少 | 不能立即进入，防止建筑物倒塌。 |

·控制火灾的方法

隔离法：切断燃烧物的来源，消除着火源，控制燃烧物的能源。

窒息法：用沙土埋没燃烧物，隔绝空气，控制燃烧的助燃要素。

冷却法：用密集的水流直接喷射燃烧物，使燃烧物温度降到燃点以下。

抑制法：化学灭火方法，让灭火剂加入到燃烧反应的过程中，使燃烧迅速停止。

三、常见隐患及预防措施：

常见火灾隐患：共性问题

隐患之一：消防安全意识淡薄。关键是此类单位和场所主要负责人轻视和忽视消防安全教育，相关工作人员消防意识和责任心淡薄，平时不注重安全检查和整治

隐患之二：建筑设计不规范安全通道不畅。出口上锁，物品堆放，装防盗门窗，门装反。

隐患之三：电器线路乱拉滥接现象严重。用电制度不严格、不规范，电管人员技能水平相对较低，责任心较差；电线老化破损，漏电严重，得不到及时更换和维修；线路超负荷运行。

隐患之四：采用可燃材料装修，阻燃技术处理不到位。绝大部分场所均采用木质材料装修，本身属于干燥易燃材料，燃点低、油性大，大部分没有经过严格的阻燃技术处理，经不起“明火”的考验。

隐患之五：明火隐患难控难管。大部分都存在生活用火和人群吸烟等问题，而且使用频率高，安全防范意识差，违章操作 酒店内吸烟

隐患之六：消防器材配备投入不足。消防设施破损无法正常工作很多。

火灾预防：

（一）保持疏散通道畅通：特别是人员密集场所，人员快速疏散放第一位的，不然群死群伤恶性火灾

（二）完善消防设施：消防设施，是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

灭火器的分类

(一)按充装灭火剂类型分:

干粉灭火器： 不能扑救金属燃烧火灾。

水基型灭火器：但不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾，如醇、醚等物质的火灾。

二氧化碳灭火器：适用于电气设备、精密仪器、图书、档案的火灾

洁净气体灭火器：包括卤代烷1211灭火器等。

（二）按操作移动灭火器的方式分：手提式灭火器和推车式灭火器

如何使用干粉灭火器？提起灭火器，拔掉保险销，用手握紧胶管前端喷嘴根部，在距火场2－3米远近时，按下压把，将喷嘴对准火源根部，左右扫射并迅速向前推进，灭火时注意站在上风位置，适用于扑救初起火灾。

灭火器的检查：1、铅封  2、外表3、零部件  4、压力表5、充装日期

使用期：干粉/卤代烷/CO2--3～5年   报废期：干粉/卤代烷—10年

（三）加强消防安全管理（用电）

1、消防安全制度、消防安全操作规程。

2、安全责任制责任状签定

3、抓好防火宣传，加强消防知识的普及与培训（至少每1年进行一次消防安全培训），扩大防火群体。定期对员工进行应急疏散演练，不断修正和完善应急疏散预案。

4、是实行每日防火巡查，建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。

（四）电气防火（1）切勿使电路超负荷运转。（热得快）（2）定期检查电器、电线，是否完好。

（3）养成人走灯关、电断的良好习惯。

扑救电器用具起火    扑救电器火灾应先断电，后灭火。

日常生活消防安全：家里配灭火器、煤气软管1年半换、加油时不要用手机

（五）火灾扑救方法及组织指挥：

扑救原则：救人第一集中兵力原则、先控制后灭火原则（建筑物一端起火向另一端蔓延时，可从中间部位控制；中间着火，从两端控制，以下风方向为主；楼层火灾 ，应从上下控制，以上层为主。）先重点后一般

（一）、正确面对火灾：及时报警：火警（火灾）报警程序（报警早，损失少）

1、单位员工在发生火情立即报警。2、拨打火警报警电话“119” 3、报警时应讲明火警准确地点、何物着火、火势大小、有无人员被困。4、报警时保持冷静5、在火势还危及不到自己生命安全的情况下，立即报警，使用就近的灭火器材全力扑救，同时注意监视火情，在接到火灾确认的通知后，通知：保安部负责人、总经理、其他部门负责人。注：各部门负责人收到通知后，须立即到达规定岗位。

假如火灾发生在厨房，做法：（1）厨房员工立即报警（2）立即使用灭火器和灭火毯灭火

（3）立即关闭煤气、柴油总阀。（4）搬离现场煤气瓶和着火源周围的所有易燃易爆物品。

（5）立即通知相关负责人。（6）待保安员到场后，协助救火。

（二）、预先制定周密的灭火救援作战预案（应急预案）。

人们常说“凡事预则立，不预则废”， 只有做到知已知彼，方能百战不殆。因此，要对单位内部基本情况进行全面调查、熟悉的基础上，制定周密的灭火救援作战预案。首先根据重点部位的具体情况，做出多种火情（白天、夜晚不同时间段）、多火点（一处或两处以上）设定；其次科学计算灭火力量，合理确定灭火救援所需的参战人员、车辆、保障器材和物资等方面的数量；第三任务分工定岗定位，正确确定灭火救作战技术措施（包括：疏散、抢救物资财产、灭火、救人等）。

（三）、及时组织扑救和疏散

疏散：稳定情绪，维持现场秩序，烟导致能见度低，带领人可用绳子牵领用“跟着我”等，做好防护，低姿撤离。

身边用来灭火的物品有哪些

一旦发生火灾，尤其是火灾初起阶段，如发现及时，处置方法得当，就能很快地把火扑灭。可是，人们发砚火灾后，往往只想到用灭火器灭火，却不知身边有许多"灭火器"可以利用。

- 湿布

如果家庭厨房起火，初起火势不大，这时可以用湿毛巾、湿围裙、湿抹布等，直接将火苗盖住，将火 "闷死"

- 锅盖

当锅里的食汕因温度过高着火时，千万不要惊慌失措，更不能用水浇，否则燃着的油就会溅出来，引燃厨房的其他可燃物。这时，首先应关掉气源，然后迅速盖上锅盖，使火熄灭。如果没有锅盖，只要能起覆盖作用的郁行，或将切好的菜倒入锅内同样也能灭火。

- 杯盖

酒精火锅在加酒精时突然燃烧起来，并引燃装酒情的容器，应立即盖死或捂死容器口，窒息灭火。如果将容器丢出去，酒精流到哪里溅到哪里，火就会烧到哪里。

- 食盐

食盐也是一种扑救初起火灾行之有效的灭火剂。食盐的主要成分是氯化钠，在高温火源下，会迅速升解为氢氧化钠，通过化学作用抑制燃烧。

5、沙土

在室外发生初起火灾又没有灭火器，在用水灭火危白况下，可用沙土覆盖，使火窒息而灭。

如何扑救火灾

首先应该立即报警，疏散人员，要重点抢救老人、儿童和受火威胁最严重的人，然后组织人员扑救火灾。

1、室内起火

要先在外部查看火势情况，如果火势很小或只见烟雾不见火光，可迅速进入室内用水将火扑灭。如果火已烧大，就要呼喊邻居，共同做好灭火准笛工作后，再打开门窗，迸人室内灭火。

2、电气设备发生火灾

立即切断电源，然后用于粉灭火器、二氧化碳灭火器等进行扑救，或用湿棉被、帆布等将火窒息。用水和泡沫扑救一定要在断电情况下进行，防止因水导电而造成触电伤亡事故。

- 当天然气或液化石油气的总开关处漏气起火时

要用灭火器迅速对准起火点用力喷射，待火熄灭时立即用湿毛巾、抹布等猛力抽打后关紧阀门。角阀失灵时，可以将火焰扑灭后先用湿毛巾、肥皂、黄泥等将漏气处堵住，把液化气罐迅速搬到室外空旷处，让它泄掉余气或交有关部门处埋。灶具周围不可堆放可燃物品。

4、身上着火

身上着火时千万不能奔跑，最重要的是先设法把着火的衣、帽、裤脱掉，如果来不及脱，也可卧倒在地上打滚，把身上的火苗压灭。

（四）、固移结合，充分发挥建筑内部固定灭火设施的作用。

利用室内消火栓和自动喷水灭火系统实施内攻灭火。移动灭火力量到达现场一方面给固定消防设施供水，另一方面充分发挥极动灵活的作用，从外围进行堵截火势蔓延，控制和扑救火灾。

（五）、采取外围控制，内攻近战，分片消灭的战术措施。

大型商（市）场宾馆饭店包括大型医院等不象普通办分公、住宅楼，它的长度和进深一般都比较大，从外围实施火灾扑救，很难将灭火药剂直接喷洒到内部火焰上，达不到应有的灭火效果。深入内部实施内攻近战。这里需要特别注意的是水枪手一定要着避火服、佩戴空气呼吸器等个人防护装具，确保个人安全。

四、自救逃生

一是居安思危——给自己预留一条通路；

楼梯、通道、安全出口等是火灾发生时最重要的逃生之路

二是沉着镇静－－果断作出应急反应；

报警、疏散、扑救初起火灾。

三是争分夺秒－－迅速逃离火场

突遇火灾，面对浓烟和烈火，首先要强令自己保持镇静，迅速判断危险地点和安全地点，决定逃生的办法，尽快撤离险地。千万不要盲目地跟从人流和相互拥挤、乱冲乱窜。

•在火场中，人的生命是最重要的。不要因害羞或顾及贵重物品，而把宝贵的逃生时间浪费在穿衣或寻找、搬离贵重物品上。已经逃离险境的人员，切莫重返险地，自投罗网。留得青山在，不怕没柴烧

四是判明火情－－正确选择逃生之路；

•发生火灾时，要根据情况选择进入相对较为安全就近的楼梯通道。

·撤离时朝明亮处或外面空旷地方跑，要尽量往楼层下面跑，若通道已被烟火封阻，则应背向烟火方向离开，通过阳台、气窗、天台等往室外逃生。

·当安全通道已被堵，救援人员又不能及时赶到的情况下，你可以迅速利用身边的绳索或床单、窗帘、衣服等自制简易救生绳，并用水打湿，从窗台或阳台沿绳缓滑到起火层下面的楼层或地面，安全逃生。

·千万不要乘普通的电梯逃生。

五是严防伤害－－采取各种措施保护自身安全；

火灾中，造成人员大量死亡的最主要原因是烟气窒息致死。逃生时经过充满烟雾的路线时，要防止烟雾中毒、预防窒息。为了防止火场浓烟呛入，可采用毛巾、口罩蒙鼻，匍匐撤离的办法。这是因为烟气较空气轻而飘于上部，贴近地面撤离是避免烟气吸入、滤去毒气的最佳方法。如必须穿过烟火封锁区时，可向头部、身上浇冷水或用湿毛巾、湿棉被、湿毯子等将头、身裹好，再冲出去。

·受困人员一定要坚持住，不能遇到火险就跳楼。

六是争取外援－－及时发出求救信号。

•被烟火围困暂时无法逃离的人员，应尽量呆在阳台、窗口等易于被人发现和能避免烟火近身的地方。

火场逃生注意事项

火场逃生要迅速，动作越快越好，不要留恋财物，要树立时间就是生命、逃生第一的思想。不要因为惊慌而忘记报警。不能一见低层起火就往下跑。要保持头脑冷静，逃生时俯身行进。
不能盲目从窗口跳下 。牢记十六字；临危不惧，清醒果断，争分夺秒，巧妙脱险。

火场急救

•被烧伤时,不要惊慌,立即脱掉着火的衣服或立即用水浇灭火焰;或就地打滚;或跳入水池、河沟等。切忌带火奔跑。   简单最有效的急救处理是冷疗，用冷水冲洗10~20分钟。