附件2

绍兴市中医院除颤操作流程

自身准备

仪表、态度 、 洗手、戴口罩

用物准备

除颤仪、导电糊、抢救设备

电极板紧贴胸壁，垂直下压，充电（电极板上的指示器显示绿色），放电，观察心律及病人反应

如仍未恢复，则继续5个CPR循环，评估节律，按需要决定是否再次除颤，结束后，清洁皮肤，安置病人，密切监测病情，洗手并记录

放      电

仪器准备

右电极板放在病人右锁骨中线第二肋间，左电极板放在左腋中线平第五肋间

电击后处置

清    场

确认没有人接触床边

放置电极板

开除颤仪，确认非同步状态，选择Paddle导联，导电糊均匀涂在电极板上，选择合适的能量（成人首次单相波200～360J, ,双相波150-200J，儿童2J/Kg

充    电

按充电按钮，自动充电至显示屏所选的能量水平

评   估

是否突然发生意识丧识、抽搐、发绀、大动脉搏动消失

病人准备

患者取仰卧位

绍兴市中医院除颤操作评分标准

科 室                      姓 名                      得 分

| 项 目 |  | 要 求 | 应 得 分 |  | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素质要求 |  | 仪表大方，举止端庄，态度和蔼 | 5 | 10 |  |  |
|  |  | 服装、鞋帽整洁 | 5 |  |  |  |
| 操 作 流 程 | 操作者 | 评估全面、正确 | 3 | 65 |  |  |
|  |  | 洗手，戴口罩 | 2 |  |  |  |
|  | 物 品 准 备 | 除颤仪、导电糊、抢救设备 | 3 |  |  |  |
|  | 仪 器 准 备 | 开除颤仪，确认非同步状态，选择Paddle导联，导电糊均匀涂在电极板上，能量选择正确 | 12 |  |  |  |
|  | 病 人 准 备 | 取仰卧位 | 2 |  |  |  |
|  | 充 电 | 按充电按钮，自动充电至显示屏所选的能量水平 | 6 |  |  |  |
|  | 放 电 极 板 | 右电极板放在病人右锁骨中线第二肋间，左电极板放在左腋中线平第五肋间 | 12 |  |  |  |
|  | 清 场 | 确认没有人接触床边 | 8 |  |  |  |
|  | 放 电 | 电极板紧贴皮肤，电极板上的指示器显示绿色，放电，观察心律及病人反应 | 8 |  |  |  |
|  | 电击后处理 | 继续CPR5个循环，评估节律，按需要决定是否再次除颤 | 9 |  |  |  |
| 操 作 后 | 整 理 | 整理床单位，合理安排体位 | 5 | 10 |  |  |
|  |  | 清理用物，归还原处，洗手并记录 | 5 |  |  |  |
| 技能熟练 |  | 操作正确、熟练 | 5 | 15 |  |  |
| 理论提问 |  | 回答全面、正确 | 10 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |

日期：