双人心肺复苏评分表

科室：                      得分：

| 项目 | 技术操作要求 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 | 仪表端正，服装整洁 | 2 |  |
|  | 氧气面罩及复苏球囊备妥 | 2 |  |
| 评估病人（选手A） | 1、发现有人倒地，评估环境安全 | 2 |  |
|  | 2、意识判断：呼叫患者，轻拍肩部，确定患者意识丧失后，通知选手B立即启动急救系统，准备抢救物品及设备 | 4 |  |
|  | 3、循环判断：触摸颈动脉无搏动，判断时间为5~10秒钟 | 2 |  |
|  | 4、呼吸判断：扫视胸廓无起伏，判断时间为5~10秒钟 | 2 |  |
| 胸外按压（选手A） | 1、去枕平卧，呈复苏体位 | 2 |  |
|  | 2、操作者体位正确（跪或站式，紧靠一侧） | 2 |  |
|  | 3、按压部位正确 | 5 |  |
|  | 4、按压方法正确 | 5 |  |
|  | 5、按压深度：胸骨下陷5~6cm | 5 |  |
|  | 6、按压频率：100~120次/分 | 5 |  |
|  | 7、按压与放松比例1:1 | 5 |  |
|  | 8、胸外按压/人工呼吸：30/2 | 5 |  |
|  | 9、按压同时数数告知选手B | 5 |  |
| 开放气道（选手B） | 1、清除口腔异物，取活动义齿 | 5 |  |
|  | 2、仰头、抬颏打开气道 | 5 |  |
| 人工呼吸（选手B） | 1、 EC手法气囊通气2次 | 10 |  |
|  | 2、 球囊通气要求达到有效潮气量（400~600ml） | 10 |  |
|  | 3、 通气同时数数告知选手A | 2 |  |
| 再次评估病人（选手A） | 操作5个循环后判断颈动脉搏动和呼吸，判断时间为5~10秒钟 | 5 |  |
| 综合评价 | 操作过程流畅 | 5 |  |
|  | 2人配合默契 | 5 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

考官：                  时间：

除颤仪使用评分表

科室：                      得分：

| 项 目 | 评分要素 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作前准备(15) | 1.操作者准备：穿戴工作衣，戴口罩、帽子 | 3 |  |
|  | 2.物品准备：除颤仪、导电糊、电极板（4片），心电图走纸，干纱布2块；检查机器放置是否恰当（置于患者头部） | 3 |  |
|  | 3.除颤仪调试：拔下电源，检查机器外观、电源、导联、电极、打印纸等（4分）：单相波机器：选择100J的能量充电处理后分别进行单块电极放电，打开“同步”键放电测试，均为不放电；关闭“同步”键转为非同步进行两块电极同时放电，此时其能放电；机器走纸显示“100JTEST PASSED”(5分)；双相波机器：按住“条图”键后开机旋至“手动通”档，等待屏幕显示自检，根据指示按“充电、放电”键，查看打印纸，勾选清单，并签名（5分）。（单、双相波机器二选一） | 9 |  |
| 操作过程(65) | 1.患者取平卧位并暴露胸壁 | 5 |  |
|  | 2.开启除颤仪并评估节律：选择手动通并确定为非同步状态；选择“Paddles”导联：按导联选择开关直至出现“Paddle”模式。 | 5 |  |
|  | 3.确认患者为需除颤节律：取出电极板，将2块电极板分别置于胸骨和心尖处获取心电图，确认为室颤或无脉性室速节律。 | 5 |  |
|  | 4.准备好除颤仪前让他人继续进行心脏按压。 | 5 |  |
|  | 5.选择合适的能量：成人单相波选360J，双相波选120-200J或默认200J；儿童首次除颤的能量选用2-4J/kg,可逐渐增加。 | 5 |  |
|  | 6.涂导电糊：在2块电极板上涂抹“C”形导电糊，分别将其安置于胸骨右缘第2肋间和心尖区。 | 5 |  |
|  | 7.电极板充电：双手持电极板并将其放好位置后，一手指按单块电极板侧面的黄色按钮进行充电；等待屏幕上跳动的数字静止即为充电完成。 | 5 |  |
|  | 8.清场并实施放电：确定无人直接接触患者或床，移开按氧气的呼吸球囊；环顾四周大声提醒大家离开；使电极板与皮肤紧密接触；同时按下2块电极板的红色“放电”键。 | 20 |  |
|  | 9.移开电极板，立即从胸外按压开始实施CPR。 | 5 |  |
|  | 10.两分钟后再次评估：检查心电图节律或使用“Paddle”功能查看节律与触摸颈动脉，如未改变则再次除颤，除颤后立即进行5个循环的CPR。 | 5 |  |
| 处置(10) | 1.除颤成功后，妥善安置患者，擦拭其身上导电糊，注意患者保暖；继续进行心电监护，观察生命体征。 | 5 |  |
|  | 2.处理电极板，清除导电糊并归位。 | 5 |  |
| 总体评价(10) | 操作过程中评估，整个操作过程表现出人文关怀。 | 5 |  |
|  | 动作熟练，抢救迅速。 | 5 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

考官：                  时间：