氟化钠安全周知卡

危险性提示词

高 毒！

刺 激！

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

中文名：氟化钠

英  文：Sodium fluoride

分子式：NaF

CAS NO.：7681-49-4

危险性标志

危险性理化数据

危险特性

熔点（℃）：993

闪点 (℃) : 无意义

沸点（℃）：1700

相对密度（水=1）：2.56

饱和蒸气压（Kpa）：0.13(1077℃)

本品为白色粉末或结晶，无臭。与酸类反应有腐蚀性、刺激更强的氢氟酸，能腐蚀玻璃。

接触后表现

现场急救措施

急性中毒：多为误服所致。服后立即出现剧烈恶心、呕吐、腹痛、腹泻。重者休克、呼吸困难、紫绀。如不及时抢救，可致死亡。部分患者出现荨蔴疹，吞咽肌麻痹，手足抽搐或四肢肌肉痉挛。短期内吸入大量本品粉尘，引起呼吸道刺激症状，并伴有头昏、头痛、无力及消化道症状。慢性影响：长期较高浓度吸入可引起氟骨症，可致皮炎，重者出现溃疡或大疱。

皮肤接触：引起烫伤，因烫伤引起的水泡，可将水泡抽干涂以固体油膏并包扎，一般很快会治愈。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗至少15～30分钟。就医。

吸入：立即移除污染源或将患者移至至空气新鲜处。因吸入环氧乙烷产生恶心、呕吐者，可采用肌肉注射芬纳巴比妥（乙格林）。就医。

食入：无资料。

个体防护措施

泄漏处理及防火防爆措施

应急处理：迅速撤离污染区人员至安全区，隔离污染区，严格限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒防护服，不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，可用沙土或干燥石灰或苏打灰混合，收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，然后收集运至废物处理场所处置。

用大量水灭火，用雾状水驱散烟雾与刺激性气体

浓度

当地应急救援单位名称

当地应急救援单位电话

MAC（mg/m3):1[F]

越城区消防大队

绍兴市中医院

越城区消防大队：119

绍兴市中医院：617732