甲醇安全周知卡

危险性提示词

有毒！易燃！

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

中文名：甲醇

英  文：methyl alcohol

分子式：CH3OH

CAS NO.：67-56-1

危险性标志

危险性理化数据

危险特性

熔点（℃）：-97.8

闪点 (℃):11

沸点（℃）：64.8

相对密度（水=1）：0.79

饱和蒸气密度（空气=1）：1.11

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器胡爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

接触后表现

现场急救措施

对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼、上呼吸道刺激症状（口服有胃肠刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。慢性影响：神经衰弱综合症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇和酒精混合液（7：3）抹洗；然后用清水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医；

食入：饮足量温水，催吐。就医。

个体防护措施

泄漏处理及防火防爆措施

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃性材料吸附或吸收，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

浓度

当地应急救援单位名称

当地应急救援单位电话

MAC（mg/m3):50

越城区消防大队

绍兴市中医院

越城区消防大队：119

绍兴市中医院：617732