甲酸（蚁酸）安全周知卡

危险性提示词

腐蚀品！

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

中文名：甲酸（蚁酸）

英  文：Formic acid;Methanoic acid

分子式：CH2O2

CAS NO.：64-18-6

危险性标志

危险性理化数据

危险特性

熔点（℃）：8.2

闪点 (℃) : 69

沸点（℃）：100.8

相对密度（水=1）：1.23

饱和蒸气压（Kpa）：5.33(24℃)

本品可燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。具有较强的腐蚀性。

接触后表现

现场急救措施

接触后可引起结膜炎、眼睑水肿、鼻炎、支气管炎、重者可引起急性化学性肺炎。浓甲酸误服后可腐蚀口腔及消化道粘膜，引起呕吐、腹泻及胃肠出血，甚至因急性肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而致死。皮肤接触可引起炎症和溃疡。偶有过敏反应。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

个体防护措施

泄漏处理及防火防爆措施

应急处理：迅速撤离污染区人员至止风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃性材料吸附或吸收。也可以将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或抗坑收容。用泡沫覆盖。降低蒸气灾害。用雾关水冷却和稀释蒸汽。用泵转移至专用收集容器，回收或运至废物处理场所处置。

灭火方法：消防人员须穿全身防护服。佩戴氧气呼吸器灭火。用水保持火场容器冷却，并用水喷淋保护去堵漏人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳

浓度

当地应急救援单位名称

当地应急救援单位电话

MAC（mg/m3):9.4

越城区消防大队

绍兴市中医院

越城区消防大队：119

绍兴市中医院：617732