三氯异氰脲酸安全周知卡

危险性提示词

强氧化剂！

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

中文名：三氯异氰脲酸

英  文：trichloroisocyanuric acid

分子式：C3CL3N3O3

CAS NO.：87-90-1

危险性标志

危险性理化数据

危险特性

熔点（℃）：225～230

闪点 (℃): 118.5±22.6

沸点（℃）：272.3±23

相对密度（水=1）：2.2±0.1

饱和蒸气密度（空气=1）：0.0±0.6(25℃)

本品为强氧化剂，助燃。能强烈刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。与易燃物、有机接触易着火燃烧，遇氨、铵盐、尿素等含氮化合物及水生成易爆炸的三氯化氮。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。对环境有危害，对水体可造成污染。有燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氯化氢。

接触后表现

现场急救措施

对呼吸道粘膜和皮肤有明显的刺激作用。会使皮肤黏膜受到刺激，从而出现皮肤发红、皮肤瘙痒等症状。会刺激到呼吸道黏膜等位置，从而出现咳嗽、咳痰等症状，甚至还会伴有胸闷、气短等不适现象。长期直接接触可能引起慢性中毒，甚至导致癌症等疾病。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水或大量流动清水冲洗。就医；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

个体防护措施

泄漏处理及防火防爆措施

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。禁止对泄漏物直接喷水，更不能将水进入包装容器内。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合收集于一个密闭容器中运至废物处理场所处置。

用水洗刷泄漏污染区，对污染地带进行通风。

浓度

当地应急救援单位名称

当地应急救援单位电话

MAC（mg/m3):未制定标准

越城区消防大队

绍兴市中医院

越城区消防大队：119

绍兴市中医院：617732