无水乙醇（酒精）安全周知卡

危险性提示词

易燃！

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

中文名：无水乙醇

英  文：ethyl alcohol

分子式：C2H6O

CAS NO.：64-17-5

危险性标志

危险性理化数据

危险特性

熔点（℃）：-114.1

闪点 (℃):12

沸点（℃）：78.3

相对密度（水=1）：0.79

饱和蒸气密度（空气=1）：5.33(19℃)

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器胡爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

接触后表现

现场急救措施

对中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三、第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜症状，以及头痛、头晕、乏力，易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医；

食入：饮足量温水，催吐。就医。

个体防护措施

泄漏处理及防火防爆措施

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃性材料吸附或吸收，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。

浓度

当地应急救援单位名称

当地应急救援单位电话

MAC（mg/m3):未制定标准

越城区消防大队

绍兴市中医院

越城区消防大队：119

绍兴市中医院：617732