盐酸安全周知卡

危险性提示词

酸性腐蚀品！

强刺激性！

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

中文名：盐酸（氢氯酸）

英  文：Hydrochloric acid

分子式：HCl

CAS NO.：7647-01-0

危险性标志

危险性理化数据

危险特性

熔点（℃）：-114.8（纯）

闪点 (℃) : 无意义

沸点（℃）：108.6（20%）

相对密度（水=1）：1.20

饱和蒸气压（Kpa）：30.66(21℃)

本品不燃，具强腐蚀性，强刺激性，可致人体灼伤。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。

接触后表现

现场急救措施

急性中毒：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔部膜有烧灼感、鼻衄，牙龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损伤。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着并用棉布擦洗，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离污染现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

个体防护措施

泄漏处理及防火防爆措施

应急处理：迅速撤离污染区人员至安全区，隔离污染区，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱防护服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。小量泄漏：避免扬尘，可用沙土或干燥石灰或苏打灰混合，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。转移至专用收集容器，然后回收或运至废物处理场所处置。

灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。

浓度

当地应急救援单位名称

当地应急救援单位电话

MAC（mg/m3):15

越城区消防大队

绍兴市中医院

越城区消防大队：119

绍兴市中医院：617732