绍市中医〔2024〕54号

绍兴市中医院关于印发医院污水处理

管理制度的通知

各科室：

为确保医院废水处理达标排放,防止环境污染及医院污水的流失、扩散，控制疾病传播，最大程度降低污水处理站的风险。根据《医疗机构水污染物排放标准》，并结合医院建设环评报告要求，特制定《医院污水处理管理制度》，请各科室认真学习，贯彻执行。

绍兴市中医院

2024年6月26日

医院污水处理管理制度

医院内的医疗、病房内的生活污水，都要经过医院污水处理站作无害化的消毒处理后并达标(医院污水预处理排放标准)，方能排向城市截污管网，严禁将未作处理的上述污水直接排放。

污水处理按照《医疗机构水污染物排放标准》的要求执行，医院污水处理站直属总务科管理。

- 医院污水处理设施的操作人员设立专门岗位，由专人操作运行。

- 医院污水采用单过硫酸氢钾复合盐进行消毒。严格按照规定操作流程进行处理，安排放标准要求委托第三方检测机构按规定抽取水样进行检测，经化验符合国家规定标准方可排放。

- 通过第三方软件实时监控，做好日常监测工作，实时监测PH值，每月最少抽取一次处理后的污水水样进行自行检测，检测主要内容为PH值和粪大肠杆菌群的情况。

- 按照卫健、环保部门的规定，自觉配合上级部门的监督抽样检测，要求所检项目全部合格排放。

- 工作人员注重个人卫生，配备有方便工作人员进行清洗的设施，对工作人员进行个人卫生方面的知识培训。

- 对消毒设备进行定期检修维护保养，必要时对污水池进行定期清洗、消毒，确保污水处理设备运行安全可靠。

- 七、对自检、上级部门的监督检测等过程中发现超标指数的，及时通知维保单位，同时采取应急措施，严格监督设备的运行情况、投放消毒药物的情况、污水池的清洁情况等做到达标排放，如遇特殊情况及时报告上级监督部门并在专业人员的指导下及时整改。

- 八、遇到设备检修或其他原因需停止运行的，要及时向上级相关部门汇报备案，并加强对排出污水的监督检测。

- 九、发生意外事故，按照《污水处理应急预案》要求执行。

绍兴市中医院党政综合办公室                2024年7月1日印发