02标染色封片一体机 预算81万元

| 一、品牌、型号：品牌型号自选。 |  |
| --- | --- |
| 二、适用范围：适用于自动染色封片，有效减少手工染色过程中一些人为的以及人力无法控制的因素导致的结果偏差，避免因手工染色封片过程中对操作人员造成的环境及人员感染，并提高效率与病理诊断准确性。 |  |
| 三、主要技术要求（技术参数和功能）及配置要求： |  |
| 3.1 主要技术参数 |  |
| 3.1.1 | 染色机 |
| 3.1.1.1 | 电脑控制，全自动；采用连续处理方式进行染色 |
| 3.1.1.2 | 配备彩色触控屏，可多角度调节操作 |
| 3.1.1.3 | 可编辑程序数量≥50套 |
| 3.1.1.4 | 单批次处理量≥60枚 |
| 3.1.1.5 | 同时进行染色种类：≥2种，包含但不限于HE染色和PAP巴氏染色 |
| 3.1.1.6 | 染色开始槽和结束槽均可以自由设定，开始槽和结束槽总数≥5槽 |
| ▲3.1.1.7 | 药液缸规格≥3种，并标明容量 |
| 3.1.1.8 | 标准试剂缸数量≥22个,标准试剂缸最大容量≥820ml，每个试剂缸均可以单独设定振荡功能 |
| ★3.1.1.9 | 试剂开放 |
| 3.1.2 | 封片机 |
| ▲3.1.2.1 | 采用胶片方式封片 |
| ▲3.1.2.2 | 每小时处理量：≥1000片 |
| ▲3.1.2.3 | 封片速度：≤4秒/片。 |
| 3.1.2.4 | 载玻片存储能力：≥240张 |
| ▲3.1.2.5 | 在封片过程中可以根据检体大小随时通过软件调节胶片长度，调节范围：≥四档 |
| 3.1.2.6 | 具有内置活性炭过滤系统 |
| 3.1.2.7 | 在封片过程中对封固剂滴注量具有细分调节功能，调节范围：≥5档 |
| 3.1.3 | 耗材要求 |
| ★3.1.3.1 | 供应商应罗列设备所需耗材（盖玻片、封片胶）、试剂（染液）等，并提供有效的注册证（如有）。上述物品如纳入医疗器械管理，应当进入浙江省“智慧医保”招采子系统，供应商应当提供交易代码，能进行线上交易；如未纳入医疗器械管理的，应提供相应佐证材料。 供应商应对所需耗材、试剂进行分项报价，并承诺供货价为同期全省最低价。 |
| 3.2配置要求 |  |
| 3.2.1 | 染色机主机：1台 |
| 3.2.2 | 封片机主机：1台 |
| 3.2.3 | 10片装篮筐：10套 |
| 3.2.4 | 20片装篮筐：50套 |
| 3.2.5 | 标准药液容器：22个 |
| 3.2.6 | 特殊染色药液容器：8个 |
| 3.2.7 | 胶带切割刀：5把 |
| 3.2.8 | 封片胶带：5卷 |
| 四、附加必备条件 |  |
| 4.1提供设备原厂技术参数指标。 |  |
| 4.2提供用户中英文操作手册、维修手册、技术参数彩色样本及塑封操作规程各1份。 |  |
| 4.3提供医疗器械注册证及相关证件（包括安检、商检证书）。 |  |
| ★4.4投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。 |  |
| 4.5投标产品如列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。 |  |
| 4.6投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书 |  |
| 五、售后服务 |  |
| 5.1设备验收合格后免费原厂整机保修2年，保修期外只收配件费，不收维修费，提供仪器相关专用耗材、零配件、易损件价格清单（人民币成交价）。 |  |
| 5.2零配件供应8年以上。 |  |
| 5.3接到用户维修通知后，应立即回应，并在12小时内派员到达用户现场实施维修。 |  |
| 5.4免费提供至少2名操作人员和1名维修人员的培训。 |  |
| 5.5免费终身提供软件升级。 |  |
| 5.6承担医院相关软件系统接口费用。 |  |
| 六、安装及验收要求： |  |
| 6.1到货期：合同生效后，60天内供货并安装。 |  |
| 6.2到货及安装地点：医院内 |  |
| 6.3验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准，并提供所有有效证件（包括安检、商检证书） |  |
| 6.4如是计量强制检定设备，验收时需提供计量合格证。 |  |
| 七、付款方式：按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）文件要求执行，具体付款方式由双方协商后在合同中明确。 |  |