| 次氯酸钠溶液 安全技术说明书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 中文名称： | 次氯酸钠溶液 | 中文别名： | 无资料 |
| 英文名称： | sodium hypochlorite | 英文别名： | solution |
| CAS号： | 7681-52-9 | 技术说明书编码： | 919 |
| 供应商名称： |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 危险性类别： | 第8.3类 其它腐蚀品 |  |  |
| 侵入途径： | 吸入 食入 经皮吸收 |  |  |
| 健康危害： | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 |  |  |
| 环境危害： | 无资料 |  |  |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 有害物成分： | 次氯酸钠溶液 |  |  |
| 含量： | 100% |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |  |  |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 危险特性： | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 |  |  |

| 建规火险分级： | 无资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有害燃烧产物： | 氯化物。 |  |  |  |
| 灭火方法： | 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌 混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |
| TLVTN： | 未制定标准 |  |  |  |
| TLVWN： | 未制定标准 |  |  |  |
| 监测方法： | 无资料 |  |  |  |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |
| 身体防护： | 穿防腐工作服。 |  |  |  |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |  |  |  |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |  |
| pH： |  | 无资料 | 熔点(℃)： | -6 |
| 沸点(℃)： |  | 102.2 | 分子式： | NaClO |
| 主要成分： |  | 含量: 工业级 (以有效氯计)一级13％; 二级 10％。 | 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： |  | 无资料 | 临界温度(℃)： | 无资料 |

| 闪点(℃)： | 无意义 |  | 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自燃温度： | 无意义 |  | 燃烧性： | 不燃 |
| 溶解性： | 溶于水 |  | 相对密度(水=1)： | 1.10 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |  | 分子量： | 74.44 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |  | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |  | 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 外观与性状： | 微黄色溶液，有似氯气的气味。 |  |  |  |
| 主要用途： | 用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。 |  |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 不稳定 |  |  |  |
| 禁配物： | 碱类。 |  |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料 |  |  |  |
| 聚合危害： | 不能出现 |  |  |  |
| 分解产物： | 无资料 |  |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：5800mg／kg(小鼠经口) LC50：无资料 |  |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |  |
| RTECS： | NH3486300 |  |  |  |
| 刺激性： | 无资料 |  |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |
| 致畸性： | 无资料 |  |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |  |
| 生态毒理毒性： | 无资料 |  |  |  |
| 生物降解性： | 无资料 |  |  |  |
| 非生物降解性： | 无资料 |  |  |  |
| 生物富集或生物积累性： | 无资料 |  |  |  |
| 其它有害作用： | 工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |  |
| 废弃物性质： |  | 无资料 |  |  |

| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。 |
| --- | --- |
| 废弃注意事项： | 无资料 |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号： | 83501 |
| UN编号： | 1791 |
| IMDG规则页码： | 8186 |
| 包装标志： | 20 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 法规信息下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）2022年版，将该物质划为第8.3 类其它腐蚀品。 危险化学品目录（2015版）。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | MSDS查询网整理 |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |