| 二氧化碳 安全技术说明书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 中文名称： | 二氧化碳 | 中文别名： | 碳酸酐 |
| 英文名称： | carbon dioxide | 英文别名： | 无资料 |
| CAS号： | 124-38-9 | 技术说明书编码： | 42 |
| 供应商名称： |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 危险性类别： | 第2.2类 不燃气体 |  |  |
| 侵入途径： | 吸入 |  |  |
| 健康危害： | 在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用, 高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。慢性影响: 经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。 |  |  |
| 环境危害： | 无资料 |  |  |
| 燃爆危险： | 本品不燃。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 有害物成分： | 二氧化碳 |  |  |
| 含量： | 100％ |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 皮肤接触： | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |
| 眼睛接触： | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |

| 食入： | 无资料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |
| 危险特性： | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
| 建规火险分级： | 戊 |  |  |  |
| 有害燃烧产物： | 无资料 |  |  |  |
| 灭火方法： | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 18000 |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |
| TLVTN： | OSHA 5000ppm,9000mg/m3; ACGIH 5000ppm,9000mg/m3 |  |  |  |
| TLVWN： | ACGIH 30000ppm,54000mg/m3 |  |  |  |
| 监测方法： | 无资料 |  |  |  |
| 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |  |  |  |
| 身体防护： | 穿一般作业工作服。 |  |  |  |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |
| 其他防护： | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |  |
| pH： |  | 无资料 | 熔点(℃)： | -56.6(527kPa) |
| 沸点(℃)： |  | -78.5(升华) | 分子式： | CO2 |
| 主要成分： |  | 纯品 | 饱和蒸气压(kPa)： | 1013.25(-39℃) |

| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 | 临界温度(℃)： | 31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闪点(℃)： | 无意义 | 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 自燃温度： | 无意义 | 燃烧性： | 不燃 |
| 溶解性： | 溶于水、烃类等多数有机溶剂。 | 相对密度(水=1)： | 1.56(-79℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.56 | 分子量： | 44.01 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 | 临界压力(MPa)： | 7.39 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 | 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 外观与性状： | 无色无臭气体。 |  |  |
| 主要用途： | 用于制糖工业、制碱工业、制铅白等，也用于冷饮、灭火及有机合成。 |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |
| 禁配物： | 无资料。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料 |  |  |
| 聚合危害： | 不能出现 |  |  |
| 分解产物： | 无资料 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |
| RTECS： | FF6400000 |  |  |
| 刺激性： | 无资料 |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |
| 致畸性： | 无资料 |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |
| 生态毒理毒性： | 无资料 |  |  |
| 生物降解性： | 无资料 |  |  |
| 非生物降解性： | 无资料 |  |  |
| 生物富集或生物积累性： | 无资料 |  |  |
| 其它有害作用： | 避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |

| 废弃物性质： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| --- | --- |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |
| 废弃注意事项： | 无资料 |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号： | 22019 |
| UN编号： | 1013 |
| IMDG规则页码： | 2111 |
| 包装标志： | 5 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通（GB 13690-2009）2022年版，划为第2.2 类不燃气体；; 危险化学品目录（2015版）。 车间空气中二氧化碳卫生标准 (GB 16201-1996)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | MSDS查询网整理 |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 无资料 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |