| 氟化钠 安全技术说明书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 中文名称： | 氟化钠 | 中文别名： | 无资料 |
| 英文名称： | sodium fluoride | 英文别名： | 无资料 |
| CAS号： | 7681-49-4 | 技术说明书编码： | 760 |
| 供应商名称： |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 危险性类别： | 第6.1类 毒害品 |  |  |
| 侵入途径： | 吸入 食入 |  |  |
| 健康危害： | 急性中毒：多为误服所致。服后立即出现剧烈恶心、呕吐、腹痛、腹泻。重者休克、呼吸困难、紫绀。如不及时抢救可致死亡。部分患者出现荨麻疹，吞咽肌麻痹，手足抽搐或四肢肌肉痉挛。短期内吸入大量本品粉尘，引起呼吸道刺激症状，并伴有头昏、头痛、无力及消化道症状。慢性影响：长期较高浓度吸入可引起氟骨症。可致皮炎，重者出现溃疡或大疱。 |  |  |
| 环境危害： | 无资料 |  |  |
| 燃爆危险： | 本品不燃，高毒，具刺激性，严重损害粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 有害物成分： | 氟化钠 |  |  |
| 含量： | ≥99.0％ |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |  |  |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。洗胃。就医。 |  |  |

| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险特性： | 与酸类反应放出有腐蚀性、刺激性更强的氢氟酸，能腐蚀玻璃。 |  |  |
| 建规火险分级： | 无资料 |  |  |
| 有害燃烧产物： | 氟化氢 |  |  |
| 灭火方法： | 用大量水灭火。用雾状水驱散烟雾与刺激性气体。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴乳胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装密封。应与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 1[F] |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 1/0.2[F] |  |  |
| TLVTN： | OSHA 2.5mg[F]/m3; ACGIH 2.5mg[F]/m3 |  |  |
| TLVWN： | 未制定标准 |  |  |
| 监测方法： | 离子选择性电极法；氟试剂－镧盐比色法 |  |  |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |
| 身体防护： | 穿透气型防毒服。 |  |  |
| 手防护： | 戴乳胶手套。 |  |  |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。工作服不准带至非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| pH： | 无资料 | 熔点(℃)： | 993 |
| 沸点(℃)： | 1700 | 分子式： | NaF |
| 主要成分： | 含量: 工业级 一级≥99.0％;二级≥84％。 | 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13(1077℃) |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 | 临界温度(℃)： | 无资料 |

| 闪点(℃)： | 无意义 | 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自燃温度： | 无意义 | 燃烧性： | 不燃 |
| 溶解性： | 溶于水，微溶于醇。 | 相对密度(水=1)： | 2.56 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 | 分子量： | 42 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 | 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 外观与性状： | 白色粉末或结晶，无臭。 |  |  |
| 主要用途： | 用作杀虫剂、木材防腐剂。 |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |
| 禁配物： | 强酸。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 潮湿空气。 |  |  |
| 聚合危害： | 不能出现 |  |  |
| 分解产物： | 无资料 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | 属高毒类LD50：52mg／kg(大鼠经口)；57mg／kg(小鼠经口) LC50：无资料 |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |
| RTECS： | WB0350000 |  |  |
| 刺激性： | 家兔经眼：20mg/24 小时，中度刺激。 |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |
| 致畸性： | 无资料 |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |
| 生态毒理毒性： | 无资料 |  |  |
| 生物降解性： | 无资料 |  |  |
| 非生物降解性： | 无资料 |  |  |
| 生物富集或生物积累性： | 无资料 |  |  |
| 其它有害作用： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。工作服不要带到非作业场所，单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃物性质： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |  |  |

| 废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |
| --- | --- |
| 废弃注意事项： | 无资料 |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号： | 61513 |
| UN编号： | 1690 |
| IMDG规则页码： | 6258 |
| 包装标志： | 15 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶；塑料袋外塑料桶（固体）；塑料桶（液体）；两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋；塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）;塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）2022年版，划为第6.1 类毒害品； 危险化学品目录（2015版）。 车间空气中氟化物卫生标准 (GB 16228-1996)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | MSDS查询网整理 |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 无资料 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |