| 汞 安全技术说明书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 中文名称： | 汞 | 中文别名： | 水银 |
| 英文名称： | Mercury | 英文别名： | 无资料 |
| CAS号： | 7439-97-6 | 技术说明书编码： | 1165 |
| 供应商名称： |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 危险性类别： | 第8.3类 其它腐蚀品 |  |  |
| 侵入途径： | 吸入 食入 经皮吸收 |  |  |
| 健康危害： | 短期内大量吸入汞蒸气后引起急性中毒，病人有头痛、头晕、乏力、多梦、睡眠障碍、易激动、手指震颤、发热等全身症状，并有明显口腔炎表现。可有食欲不振、恶心、腹痛、腹泻等。部分患者皮肤出现红色斑丘疹。呼吸道刺激症状有咳嗽、咳痰、胸痛、胸闷等。严重者可发生化学性肺炎。可引起肾脏损伤。口服可溶性汞盐引起急性腐蚀性胃肠炎，严重者发生昏迷、休克、急性肾功能衰竭。慢性中毒：最早出现头痛、头晕、乏力、记忆减退等神经衰弱综合征，并有口腔炎。严重者可有明显的性格改变，汞毒性震颤及四肢共济失调等中毒性脑病表现，可伴有肾脏损害。 |  |  |
| 环境危害： | 对环境有严重危害，对水体和土壤可造成污染。 |  |  |
| 燃爆危险： | 本品不燃，有毒。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 有害物成分： | 汞；水银 |  |  |
| 含量： | 100％ |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 |  |  |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。 |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，必要时进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入： | 误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |

| 危险特性： | 与叠氮化物、乙炔或氨反应可生成爆炸性化合物。与乙烯、氯、三氮甲烷、碳化钠接触引起剧烈反应。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建规火险分级： | 无资料 |  |  |
| 有害燃烧产物： | 氧化汞 |  |  |
| 灭火方法： | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。小泄漏：转移回收。可用多硫化钙或过量的硫磺处理。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。采取降温措施。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），戴化学安全防护眼镜，穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 0.02 |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 0.2 |  |  |
| TLVTN： | 无资料 |  |  |
| TLVWN： | 无资料 |  |  |
| 监测方法： | 冷原子吸收光谱法；双硫腺分光光度法；氢化物发生﹣原子吸收光谱法 |  |  |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。采取降温措施。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |
| 身体防护： | 穿胶布防毒衣。 |  |  |
| 手防护： | 戴防化学品手套。 |  |  |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| pH： | 无资料 | 熔点(℃)： | -38.9 |
| 沸点(℃)： | 356.9 | 分子式： | Hg |
| 主要成分： | 无资料 | 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13／126.2℃ |

| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 | 临界温度(℃)： | >1550 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闪点(℃)： | 无意义 | 引燃温度(℃)： | 无资料 |
| 自燃温度： | 无意义 | 燃烧性： | 不燃 |
| 溶解性： | 不溶于水、盐酸、稀硫酸，溶于浓硝酸，易溶于王水及浓硫酸。 | 相对密度(水=1)： | 13.55 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 7.0 | 分子量： | 200.59 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 | 临界压力(MPa)： | >20.26 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 | 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 外观与性状： | 银白色液态金属，在常温下可挥发。洒落可形成小水珠。 |  |  |
| 主要用途： | 用于制造汞盐，也用于仪表工业。 |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |
| 禁配物： | 氯酸盐、硝酸盐、硫酸。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料 |  |  |
| 聚合危害： | 不能出现 |  |  |
| 分解产物： | 无资料 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | 无资料 |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |
| RTECS： | OV4550000 |  |  |
| 刺激性： | 无资料 |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |
| 致畸性： | 无资料 |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |
| 生态毒理毒性： | 水中浓度0.02mg/ L 时，使废水的BOD5降低20%。 |  |  |
| 生物降解性： | 无资料 |  |  |
| 非生物降解性： | 无资料 |  |  |
| 生物富集或生物积累性： | 汞主要以颗粒物、元素蒸气、二氯化汞蒸气、无机亚汞、甲基汞化合物等形式释入环境。大部分汞以无机的和苯基的形态进入水环境、通过细菌的甲基化活动进入水生物链，在对人类重要食物链中，特别是在鱼类体内、发生生物蓄积。汞还可经由食物种子动物的途经进入陆生食物连。会对掠鸟、猎鸟、鸣禽以及啮齿动物造成严重的危害。 |  |  |
| 其它有害作用： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。进行就业前和定期的体检。 |  |  |

| 第十三部分：废弃处置 |  |
| --- | --- |
| 废弃物性质： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |
| 废弃注意事项： | 无资料 |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号： | 83505 |
| UN编号： | 2809 |
| IMDG规则页码： | 8191 |
| 包装标志： | 20 |
| 包装类别： | Ⅲ |
| 包装方法： | 装入金属罐内，密封后再装入坚固木箱，每箱净重不超过35公斤；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱，每瓶净重不超过0.25公斤。 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）2022年版，划为第8.3类 其它腐蚀品； 危险化学品目录（2015版）。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | MSDS 查询网整理 |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 无资料 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |