| 环氧乙烷 安全技术说明书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 |  | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 |  | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 |  | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 |  | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 |  | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 |  | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 |  | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 |  | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |  |
| 中文名称： | 环氧乙烷 |  | 中文别名： | 氧化乙烯 |
| 英文名称： | epoxyethane |  | 英文别名： | ethylene oxide |
| CAS号： | 75-21-8 |  | 技术说明书编码： | 47 |
| 供应商名称： |  |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |  |
| 危险性类别： |  | 第2.1类 易燃气体 |  |  |
| 侵入途径： |  | 吸入 经皮吸收 |  |  |
| 健康危害： |  | 是一种中枢神经抑制剂、刺激剂和原浆毒物。急性中毒：患者有剧烈的搏动性头痛、头晕、恶心和呕吐、流泪、呛咳、胸闷、呼吸困难；重者全身肌肉颤动、言语障碍、共济失调、出汗、神志不清，以致昏迷。还可见心肌损害和肝功能异常。抢救恢复后可有短暂精神失常，迟发性功能性失音或中枢性偏瘫。皮肤接触迅速发生红肿，数小时后起泡，反复接触可致敏。液体溅入眼内，可致角膜灼伤。慢性影响：长期少量接触，可见有神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |  |  |
| 环境危害： |  | 对环境有危害。 |  |  |
| 燃爆危险： |  | 本品易燃，有毒，为致癌物，具刺激性，具致敏性。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |
| 有害物成分： |  | 环氧乙烷 |  |  |
| 含量： |  | 100％ |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
| 眼睛接触： |  | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
| 吸入： |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。 |  |  |

| 食入： | 误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |
| --- | --- |
| 第五部分：消防措施 |  |
| 危险特性： | 其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。接触碱金属、氢氧化物或高活性催化剂如铁、锡和铝的无水氯化物及铁和铝的氧化物可大量放热，并可能引起爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 建规火险分级： | 甲 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、碱类、醇类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。禁止撞击和震荡。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。库温不宜超过30℃。应与酸类、碱类、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 5 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 1 |
| TLVTN： | ACGIH 1ppm,1.8mg/m3 |
| TLVWN： | 未制定标准 |
| 监测方法： | 气相色谱法；变色酸分光光度法；直接进样－气相色谱法 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |

| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| pH： | 无资料 | 熔点(℃)： | -112.2 |
| 沸点(℃)： | 10.4 | 分子式： | C2H4O |
| 主要成分： | 纯品 | 饱和蒸气压(kPa)： | 145.91(20℃) |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | -0.30(计算) | 临界温度(℃)： | 195.8 |
| 闪点(℃)： | <-17.8(O.C) | 引燃温度(℃)： | 429 |
| 自燃温度： | 429 | 燃烧性： | 易燃 |
| 溶解性： | 易溶于水、多数有机溶剂。 | 相对密度(水=1)： | 0.87 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.52 | 分子量： | 44.05 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 1262.8 | 临界压力(MPa)： | 7.19 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 100 | 爆炸下限%(V/V)： | 3.0 |
| 外观与性状： | 无色气体。 |  |  |
| 主要用途： | 用于制造乙二醇、表面活性剂、洗涤剂、增塑剂以及树脂等。 |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |
| 稳定性： | 不稳定 |  |  |
| 禁配物： | 酸类、碱、醇类、氨、铜。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 受热、光照。 |  |  |
| 聚合危害： | 不能出现 |  |  |
| 分解产物： | 无资料 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | 经口属中等毒类LD50：330mg／kg(大鼠经口)LC50： |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |
| RTECS： | KX2450000 |  |  |
| 刺激性： | 家兔经眼：18mg/6小时，中度刺激。人经皮：1％，7秒，皮肤刺激。 |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |
| 生态毒理毒性： | 无资料 |  |  |
| 生物降解性： | 无资料 |  |  |

| 非生物降解性： | 无资料 |
| --- | --- |
| 生物富集或生物积累性： | 无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应注意对大气的污染。 |
| 第十三部分：废弃处置 |  |
| 废弃物性质： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 废弃处置方法： | 不含过氧化物的废液经浓缩后，控制一定的速度燃烧。含过氧化物的废液经浓缩后，在安全距离外敞口燃烧。 |
| 废弃注意事项： | 无资料 |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号： | 21039 |
| UN编号： | 1040 |
| IMDG规则页码： | 2139 |
| 包装标志： | 4 |
| 包装类别： | 052 |
| 包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与酸类、碱类、醇类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）2022年版，划为第2.1 类易燃气体； 危险化学品目录（2015版）。 车间空气中环氧乙烷卫生标准 (GB 11721-89)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | MSDS 查询网整理 |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 无资料 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |