| 甲醇 安全技术说明书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 |  | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 |  | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 |  | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 |  | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 |  | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 |  | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 |  | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 |  | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |  |
| 中文名称： | 甲醇 |  | 中文别名： | 木酒精 |
| 英文名称： | methyl alcohol |  | 英文别名： | methanol |
| CAS号： | 67-56-1 |  | 技术说明书编码： | 307 |
| 供应商名称： |  |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |  |
| 危险性类别： |  | 第3.2类 中闪点易燃液体 |  |  |
| 侵入途径： |  | 吸入 食入 经皮吸收 |  |  |
| 健康危害： |  | 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |  |  |
| 环境危害： |  | 无资料 |  |  |
| 燃爆危险： |  | 本品易燃，具刺激性。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |
| 有害物成分： |  | 甲醇 |  |  |
| 含量： |  | 100％ |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |  |  |
| 眼睛接触： |  | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |
| 吸入： |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入： |  | 饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |

| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建规火险分级： | 甲 |  |  |  |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 50 |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 5 |  |  |  |
| TLVTN： | OSHA 200ppm,262mg/m3; ACGIH 200ppm,262mg/m3[皮] |  |  |  |
| TLVWN： | ACGIH 250ppm,328mg/m3[皮] |  |  |  |
| 监测方法： | 气相色谱法；变色酸分光光度法 |  |  |  |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |  |  |  |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |  |  |  |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |  |
| pH： |  | 无资料 | 熔点(℃)： | -97.8 |

| 沸点(℃)： | 64.8 |  | 分子式： | CH4O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要成分： | 纯品 |  | 饱和蒸气压(kPa)： | 13.33(21.2℃) |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | -0.82/-0.66 |  | 临界温度(℃)： | 240 |
| 闪点(℃)： | 11 |  | 引燃温度(℃)： | 385 |
| 自燃温度： | 385 |  | 燃烧性： | 易燃 |
| 溶解性： | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  | 相对密度(水=1)： | 0.79 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.11 |  | 分子量： | 32.04 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 727 |  | 临界压力(MPa)： | 7.95 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 44 |  | 爆炸下限%(V/V)： | 5.5 |
| 外观与性状： | 无色澄清液体，有刺激性气味。 |  |  |  |
| 主要用途： | 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。 |  |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |  |
| 禁配物： | 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 |  |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料。 |  |  |  |
| 聚合危害： | 不能出现 |  |  |  |
| 分解产物： | 无资料 |  |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮) LC50：83776mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |  |
| RTECS： | PC1400000 |  |  |  |
| 刺激性： | 无资料 |  |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |  |
| 生态毒理毒性： |  | 无资料 |  |  |
| 生物降解性： |  | 无资料 |  |  |
| 非生物降解性： |  | 无资料 |  |  |
| 生物富集或生物积累性： |  | 无资料 |  |  |
| 其它有害作用： |  | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |  |
| 废弃物性质： |  | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |
| 废弃处置方法： |  | 用焚烧法处置。 |  |  |

| 废弃注意事项： | 无资料 |
| --- | --- |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号： | 32058 |
| UN编号： | 1230 |
| IMDG规则页码： | 3251 |
| 包装标志： | 7；40 |
| 包装类别： | 052 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）2022年版，划为第3.2 类中闪点易燃液体； 危险化学品目录（2015版）。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | MSDS查询网整理 |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 无资料 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |