| 甲醛 安全技术说明书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 |  | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 |  | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 |  | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 |  | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 |  | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 |  | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 |  | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 |  | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |  |
| 中文名称： | 甲醛 |  | 中文别名： | 福尔马林 |
| 英文名称： | formaldehyde |  | 英文别名： | 无资料 |
| CAS号： | 50-00-0 |  | 技术说明书编码： | 944 |
| 供应商名称： |  |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |  |
| 危险性类别： |  | 第8.3类 其它腐蚀品 |  |  |
| 侵入途径： |  | 吸入 食入 经皮吸收 |  |  |
| 健康危害： |  | 本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔，休克，肾和肝脏损害。慢性影响：长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等。 |  |  |
| 环境危害： |  | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |  |  |
| 燃爆危险： |  | 本品易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，具致敏性。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |
| 有害物成分： |  | 甲醛 |  |  |
| 含量： |  | 100％ |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
| 眼睛接触： |  | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
| 吸入： |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入： |  | 用1%碘化钾60mL灌胃。常规洗胃。就医。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |

～

| 危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。 |
| --- | --- |
| 建规火险分级： | 甲 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。冻季应保持库温不低于10℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 3 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 0.5 |
| TLVTN： | OSHA 3ppm |
| TLVWN： | ACGIH 0.3ppm,0.37mg/m3 |
| 监测方法： | 酚试剂比色法；变色酸分光光度法；示波极谱法 |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 第九部分：理化特性 |  |

| pH： | 无资料 | 熔点(℃)： | -92 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沸点(℃)： | -19.4 | 分子式： | CH2O |
| 主要成分： | 纯品 | 饱和蒸气压(kPa)： | 13.33(-57.3℃) |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 | 临界温度(℃)： | 137.2 |
| 闪点(℃)： | 50(37%) | 引燃温度(℃)： | 430 |
| 自燃温度： | 430 | 燃烧性： | 易燃 |
| 溶解性： | 易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。 | 相对密度(水=1)： | 0.82 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.07 | 分子量： | 30.03 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 2345.0 | 临界压力(MPa)： | 6.81 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 73.0 | 爆炸下限%(V/V)： | 7.0 |
| 外观与性状： | 无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。 |  |  |
| 主要用途： | 是一种重要的有机原料，也是炸药、染料、医药、农药的原料，也作杀菌剂、消毒剂等。 |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定。 |  |  |
| 禁配物： | 强氧化剂、强酸、强碱。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料。 |  |  |
| 聚合危害： | 不能出现 |  |  |
| 分解产物： | 无资料。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：800 mg/kg(大鼠经口)；270 mg/kg(兔经皮) LC50：590 mg/m3(大鼠吸入) |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |
| RTECS： | LP8925000 |  |  |
| 刺激性： | 人经眼：1ppm/6分钟(非标准接触)，轻度刺激。 人经皮：150μg/3天(间歇)，轻度刺激。 |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |
| 生态毒理毒性： | 无资料 |  |  |
| 生物降解性： | 无资料 |  |  |
| 非生物降解性： | 无资料 |  |  |
| 生物富集或生物积累性： | 无资料 |  |  |

| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 |
| --- | --- |
| 第十三部分：废弃处置 |  |
| 废弃物性质： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 废弃注意事项： | 无资料 |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号： | 83012 |
| UN编号： | 1198 |
| IMDG规则页码： | 3347 |
| 包装标志： | 20 |
| 包装类别： | 053 |
| 包装方法： | 无资料 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用铝制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）2022年版，划为第8.3 类其它腐蚀品。 危险化学品目录（2015版）。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | http://www.ichemistry.cn/chemistry/50-00-0.htm |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 无资料 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |