| 汽油 安全技术说明书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 |  | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 |  | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 |  | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 |  | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 |  | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 |  | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 |  | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 |  | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |  |
| 中文名称： | 汽油 |  | 中文别名： | 无资料 |
| 英文名称： | Gasoline |  | 英文别名： | Petrol |
| CAS号： | 8006-61-9 |  | 技术说明书编码： | 341 |
| 供应商名称： |  |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |  |
| 危险性类别： |  | 第3.1类 低闪点易燃液体 |  |  |
| 侵入途径： |  | 吸入 食入 经皮吸收 |  |  |
| 健康危害： |  | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |
| 环境危害： |  | 无资料。 |  |  |
| 燃爆危险： |  | 本品极度易燃。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |
| 有害物成分： |  | 汽油 |  |  |
| 含量： |  | 100％ |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |
| 眼睛接触： |  | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
| 吸入： |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |

| 食入： | 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |  |
| 危险特性： |  | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
| 建规火险分级： |  | 甲 |  |  |  |
| 有害燃烧产物： |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 灭火方法： |  | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |
| 应急处理： |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项： |  | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |
| 储存注意事项： |  | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： |  | 300[溶剂汽油] |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： |  | 300 |  |  |  |
| TLVTN： |  | ACGIH 300ppm,890mg/m3 |  |  |  |
| TLVWN： |  | ACGIH 500ppm,1480mg/ |  |  |  |
| 监测方法： |  | 气相色谱法 |  |  |  |
| 工程控制： |  | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |
| 呼吸系统防护： |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |
| 眼睛防护： |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |
| 身体防护： |  | 穿防静电工作服。 |  |  |  |
| 手防护： |  | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |
| 其他防护： |  | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |  |  |
| pH： |  |  | 无资料 | 熔点(℃)： | <-60 |

| 沸点(℃)： | 40～200 |  | 分子式： | C4-C12(脂肪烃和环烃) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要成分： | C4-C12(脂肪烃和环烃) |  | 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 |  | 临界温度(℃)： | 无资料 |
| 闪点(℃)： | -50 |  | 引燃温度(℃)： | 415～530 |
| 自燃温度： | 引燃温度(℃)：415-530 |  | 燃烧性： | 易燃 |
| 溶解性： | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  | 相对密度(水=1)： | 0.70～0.79 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.5 |  | 分子量： | 无资料 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |  | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 6.0 |  | 爆炸下限%(V/V)： | 1.3 |
| 外观与性状： | 无色或淡黄色易挥发液体, 具有特殊臭味。 |  |  |  |
| 主要用途： | 主要用作汽油机的燃料, 用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |  |
| 禁配物： | 强氧化剂 |  |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料。 |  |  |  |
| 聚合危害： | 不能出现 |  |  |  |
| 分解产物： | 无资料 |  |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：67000 mg/kg(小鼠经口)(120号溶剂汽油) LC50：103000mg/m3，2小时(小鼠吸入)(120号溶剂汽油) |  |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |  |
| RTECS： | 无资料 |  |  |  |
| 刺激性： | 人经眼：140ppm/8小时，轻度刺激。 |  |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |  |
| 生态毒理毒性： |  | 无资料 |  |  |
| 生物降解性： |  | 无资料 |  |  |
| 非生物降解性： |  | 无资料 |  |  |
| 生物富集或生物积累性： |  | 无资料 |  |  |
| 其它有害作用： |  | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |

| 第十三部分：废弃处置 |  |
| --- | --- |
| 废弃物性质： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 废弃注意事项： | 无资料 |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号： | 31001 |
| UN编号： | 1203 |
| IMDG规则页码： | 3141 |
| 包装标志： | 7 |
| 包装类别： | 052 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐） 外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）2022年版，划为第3.1 类低闪点易燃液体； 危险化学品目录（2015版）。 车间空气中溶剂汽油卫生标准 (GB 11719-89)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | MSDS查询网整理 |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 无资料 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |