| 氢氧化钠 安全技术说明书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 |  | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 |  | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 |  | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 |  | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 |  | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 |  | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 |  | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 |  | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |  |
| 中文名称： | 氢氧化钠 |  | 中文别名： | 烧碱 |
| 英文名称： | sodiun hydroxide |  | 英文别名： | Caustic soda |
| CAS号： | 1310-73-2 |  | 技术说明书编码： | 813 |
| 供应商名称： |  |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |  |
| 危险性类别： |  | 第8.2类 碱性腐蚀品 |  |  |
| 侵入途径： |  | 吸入 食入 |  |  |
| 健康危害： |  | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |
| 环境危害： |  | 对水体可造成污染。 |  |  |
| 燃爆危险： |  | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |
| 有害物成分： |  | 氢氧化钠 |  |  |
| 含量： |  | ≥99.5％ |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
| 眼睛接触： |  | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
| 吸入： |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入： |  | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |
| 危险特性： |  | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |

| 建规火险分级： | 丁 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有害燃烧产物： | 可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |  |
| 灭火方法： | 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 0.5 |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 0.5 |  |  |  |
| TLVTN： | OSHA 2mg/m3 |  |  |  |
| TLVWN： | ACGIH 2mg/m3 |  |  |  |
| 监测方法： | 酸碱滴定法；火焰光度法 |  |  |  |
| 工程控制： | 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |  |  |  |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |
| 其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |  |
| pH： |  | 无资料 | 熔点(℃)： | 318.4 |
| 沸点(℃)： |  | 1390 | 分子式： | NaOH |
| 主要成分： |  | 含量: 工业品 一级≥99.5％; 二级≥99.0％。 | 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13(739℃) |
| 辛醇/水分配系数的对数值： |  | 无资料 | 临界温度(℃)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： |  | 无意义 | 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 自燃温度： |  | 无意义 | 燃烧性： | 不燃 |
| 溶解性： |  | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 相对密度(水=1)： | 2.12 |

| 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |  | 分子量： | 40.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |  | 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |  | 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 外观与性状： | 白色不透明固体，易潮解。 |  |  |  |
| 主要用途： | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |  |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |  |
| 禁配物： | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |  |  |
| 避免接触的条件： | 潮湿空气。 |  |  |  |
| 聚合危害： | 不能出现 |  |  |  |
| 分解产物： | 无资料 |  |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |  |
| RTECS： | WB4900000 |  |  |  |
| 刺激性： | 家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24 小时，重度刺激。 |  |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |  |
| 生态毒理毒性： |  | 无资料 |  |  |
| 生物降解性： |  | 无资料 |  |  |
| 非生物降解性： |  | 无资料 |  |  |
| 生物富集或生物积累性： |  | 无资料 |  |  |
| 其它有害作用： |  | 由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |  |
| 废弃物性质： |  | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |
| 废弃处置方法： |  | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |  |  |
| 废弃注意事项： |  | 无资料 |  |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |  |
| 危险货物编号： |  | 82001 |  |  |

| UN编号： | 1823 |
| --- | --- |
| IMDG规则页码： | 8225 |
| 包装标志： | 20 |
| 包装类别： | 052 |
| 包装方法： | 固体可装入0.5毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）；划为第3.1 类低闪点易燃液体； 危险化学品目录（2015版）。 车间空气中溶剂汽油卫生标准 (GB 11719-89)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | MSDS查询网整理 |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 无资料 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |