| 三氯异氰尿酸 安全技术说明书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 |  |  | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 |  |  | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 |  |  | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 |  |  | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 |  |  | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 |  |  | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 |  |  | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 |  |  | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |  |  |
| 中文名称： | 三氯异氰尿酸 |  |  | 中文别名： | 三氯(均)三嗪三酮 |
| 英文名称： | Symclosene |  |  | 英文别名： | Trichloroisocyanuric acid |
| CAS号： | 87-90-1 |  |  | 技术说明书编码： | 2728 |
| 供应商名称： |  |  |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  |  |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  |  |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |  |  |
| 危险性类别： |  |  | 第5.1类氧化剂 |  |  |
| 侵入途径： |  |  | 吸入 食入 经皮吸收 |  |  |
| 健康危害： |  |  | 本品粉末能强烈刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。受热或遇水能产生含氯或其他毒气的浓厚烟雾。 |  |  |
| 环境危害： |  |  | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |  |  |
| 燃爆危险： |  |  | 本品助燃，具强刺激性。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |  |
| 有害物成分： |  |  | 三氯异氰尿酸；三氯(均)三嗪三酮 |  |  |
| 含量： |  |  | 100％ |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  |  | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |  |  |
| 眼睛接触： |  |  | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
| 吸入： |  |  | 脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸；就医。 |  |  |
| 食入： |  |  | 误服者，口服牛奶、豆浆或蛋清，就医。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |  |
| 危险特性： |  | 强氧化剂。与易燃物、有机物接触易着火燃烧。遇氰尿酸+氢氧化钠生成易爆炸的产物。遇氨、铵盐、尿素等含氮化合物及水生成易爆炸的三氯化氮。受热或遇水分解放热，放出有毒的腐蚀性烟气。 |  |  |  |

| 建规火险分级： | 无资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氯化氢。 |  |  |  |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，收集于一个密闭的容器中，运至废物处理场所。用水刷洗泄漏污染区，对污染地带进行通风。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与还原剂、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。远离火种、热源。保持容器密封。远离易燃或可燃物。应与潮湿物品、铵盐、胺类、食用化工原料等分开存放。操作现场不得吸烟、饮水、进食。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |
| TLVTN： | 未制定标准 |  |  |  |
| TLVWN： | 未制定标准 |  |  |  |
| 监测方法： | 无资料 |  |  |  |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风 |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 可能接其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |
| 身体防护： | 穿连衣式胶布防毒衣。 |  |  |  |
| 手防护： | 戴防护手套。 |  |  |  |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |  |
| pH： |  | 无资料 | 熔点(℃)： | 225～230 |
| 沸点(℃)： |  | 无资料 | 分子式： | C3Cl3N3O3 |
| 主要成分： |  | 无资料 | 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： |  | 无资料 | 临界温度(℃)： | 无资料 |
| 闪点(℃)： |  | 无资料 | 引燃温度(℃)： | 无资料 |
| 自燃温度： |  | 无资料 | 燃烧性： | 助燃 |

| 溶解性： | 溶于水。 |  |  | 相对密度(水=1)： | >1(20℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |  |  | 分子量： | 232.41 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |  |  | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无资料 |  |  | 爆炸下限%(V/V)： | 无资料 |
| 外观与性状： | 白色粉末，有氯的气味。 |  |  |  |  |
| 主要用途： | 用作强氧化剂、强氯化剂。 |  |  |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |  |  |
| 禁配物： | 强还原剂、强碱、水｛潮湿空气｝。 |  |  |  |  |
| 避免接触的条件： | 接触潮气可分解。 |  |  |  |  |
| 聚合危害： | 不能出现 |  |  |  |  |
| 分解产物： | 无资料 |  |  |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：700～800 mg / kg （大鼠经口） LC50：无资料 |  |  |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |  |  |
| RTECS： | XZl925000 |  |  |  |  |
| 刺激性： | 家兔经皮：500mg/24小时，中度刺激。家兔经眼：500mg，重度刺激。 |  |  |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |  |  |
| 生态毒理毒性： |  | 无资料 |  |  |  |
| 生物降解性： |  | 无资料 |  |  |  |
| 非生物降解性： |  | 无资料 |  |  |  |
| 生物富集或生物积累性： |  | 无资料 |  |  |  |
| 其它有害作用： |  | 该物质对环境有危害，不要让该物质进入环境。应特别注意对水体的污染。 |  |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |  |  |
| 废弃物性质： |  | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |  |  |  |
| 废弃处置方法： |  | 用安全掩埋法处置。把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。 |  |  |  |
| 废弃注意事项： |  | 无资料 |  |  |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |  |  |
| 危险货物编号： |  |  | 51078 |  |  |

| UN编号： | 2468 |
| --- | --- |
| IMDG规则页码： | 5190 |
| 包装标志： | 11 |
| 包装类别： | Ⅱ |
| 包装方法： | 螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）2022年版，划为氧化固体第2类； 危险化学品目录（2015版）。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | MSDS查询网整理 |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 无资料 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |