| 戊二醛 安全技术说明书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 |  |  | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 |  |  | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 |  |  | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 |  |  | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 |  |  | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 |  |  | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 |  |  | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 |  |  | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |  |  |
| 中文名称： | 戊二醛 |  |  | 中文别名： | 1,5-戊二醛 |
| 英文名称： | Glutaraldehyde |  |  | 英文别名： | 1，5-Pentanedial |
| CAS号： | 111-30-8 |  |  | 技术说明书编码： | 2851 |
| 供应商名称： |  |  |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  |  |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  |  |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |  |  |
| 危险性类别： |  |  | 无资料 |  |  |
| 侵入途径： |  |  | 吸入 食入 经皮吸收 |  |  |
| 健康危害： |  |  | 吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。吸入，可引起喉、支气管的炎症、痉挛、化学性肺炎、肺气肿等。本品可引起过敏反应。 |  |  |
| 环境危害： |  |  | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |  |  |
| 燃爆危险： |  |  | 本品可燃，具强刺激性。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |  |
| 有害物成分： |  |  | 戊二醛；1,5-戊二醛 |  |  |
| 含量： |  |  | 100％ |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  |  | 用肥皂水及清水彻底冲洗。就医 |  |  |
| 眼睛接触： |  |  | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
| 吸入： |  |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入： |  |  | 用水漱口。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |  |
| 危险特性： |  | 遇明火、高热可燃。与强氧化剂接触可发生化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |

| 建规火险分级： | 无资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 灭火方法： | 消防人员必须佩戴过式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生烟雾。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |
| 储存注意事项： | 通常商品为水溶液，加有稳定剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封，严禁与空气接触。应与氧化剂分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 5 |  |  |  |
| TLVTN： | 无资料 |  |  |  |
| TLVWN： | 无资料 |  |  |  |
| 监测方法： | 无资料 |  |  |  |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。 |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |
| 身体防护： | 穿布防毒衣。 |  |  |  |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |  |  |  |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |  |
| pH： |  | 无资料 | 熔点(℃)： | -14 |
| 沸点(℃)： |  | 71～72(1.33kPa) | 分子式： | C5H8O2 |
| 主要成分： |  | 无资料 | 饱和蒸气压(kPa)： | 2.27／20℃ |
| 辛醇/水分配系数的对数值： |  | 无资料 | 临界温度(℃)： | 无资料 |
| 闪点(℃)： |  | 无资料 | 引燃温度(℃)： | 无资料 |
| 自燃温度： |  | 无资料 | 燃烧性： | 可燃 |

| 溶解性： | 溶于热水、乙醇、氯仿、冰醋酸、乙醚。 |  |  | 相对密度(水=1)： | 1.0600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.4 |  |  | 分子量： | 100.12 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |  |  | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无资料 |  |  | 爆炸下限%(V/V)： | 无资料 |
| 外观与性状： | 带有刺激性气味的无色透明油状液体。 |  |  |  |  |
| 主要用途： | 用作杀菌剂，也用于皮革鞣制。 |  |  |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |  |  |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |  |  |  |  |
| 避免接触的条件： | 光照。 |  |  |  |  |
| 聚合危害： | 能发生 |  |  |  |  |
| 分解产物： | 无资料 |  |  |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：820mg／kg(大鼠经口)； LC50：640mg／kg(兔经皮) |  |  |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |  |  |
| RTECS： | MA2450000 |  |  |  |  |
| 刺激性： | 家兔经皮：2mg/24小时，重度刺激。家兔经眼：250ug/24小时，重度刺激。 |  |  |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |  |
| 致畸变性： | 无资料 |  |  |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |  |  |
| 生态毒理毒性： |  | 无资料 |  |  |  |
| 生物降解性： |  | 无资料 |  |  |  |
| 非生物降解性： |  | 无资料 |  |  |  |
| 生物富集或生物积累性： |  | 无资料 |  |  |  |
| 其它有害作用： |  | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 |  |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |  |  |
| 废弃物性质： |  |  | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |
| 废弃处置方法： |  |  | 无资料 |  |  |
| 废弃注意事项： |  |  | 无资料 |  |  |
| 废弃物性质： |  |  | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |
| 废弃处置方法： |  |  | 建议用控制焚烧法或安全掩埋法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。 |  |  |
| 废弃注意事项： |  |  | 无资料 |  |  |

| 第十四部分：运输信息 |  |
| --- | --- |
| 危险货物编号： | 无资料 |
| UN编号： | 无资料 |
| IMDG规则页码： | 无资料 |
| 包装标志： | 无资料 |
| 包装类别： | 无资料 |
| 包装方法： | 无资料 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）2022年版，划为第3类腐蚀品； 危险化学品目录（2015版）。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | MSDS 查询网整理 |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 无资料 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |