| 氧气 安全技术说明书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 |  | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 |  | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 |  | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 |  | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 |  | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 |  | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 |  | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 |  | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |  |
| 中文名称： | 氧 |  | 中文别名： | 氧气 |
| 英文名称： | oxygen |  | 英文别名： | 无资料 |
| CAS号： | 7782-44-7 |  | 技术说明书编码： | 83 |
| 供应商名称： |  |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |  |
| 危险性类别： |  | 第2.2类 不燃气体 |  |  |
| 侵入途径： |  | 吸入 |  |  |
| 健康危害： |  | 常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～ 100kPa(相当于吸入氧浓度40％左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |  |  |
| 环境危害： |  | 无资料 |  |  |
| 燃爆危险： |  | 本品助燃。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |
| 有害物成分： |  | 氧 |  |  |
| 含量： |  | ≥99.99％ |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  | 无资料 |  |  |
| 眼睛接触： |  | 无资料 |  |  |
| 吸入： |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入： |  | 无资料 |  |  |

～

| 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险特性： | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |  |  |  |
| 建规火险分级： | 乙 |  |  |  |
| 有害燃烧产物： | 无资料 |  |  |  |
| 灭火方法： | 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |
| TLVTN： | 未制定标准 |  |  |  |
| TLVWN： | 未制定标准 |  |  |  |
| 监测方法： | 无资料 |  |  |  |
| 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 一般不需特殊防护。 |  |  |  |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |  |  |  |
| 身体防护： | 穿一般作业工作服。 |  |  |  |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |
| 其他防护： | 避免高浓度吸入。 |  |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |  |
| pH： |  | 无资料 | 熔点(℃)： | -218.8 |
| 沸点(℃)： |  | -183.1 | 分子式： | O2 |
| 主要成分： |  | 含量: 高纯氧(体积) ≥99.99％。 | 饱和蒸气压(kPa)： | 506.62(-164℃) |
| 辛醇/水分配系数的对数值： |  | 无资料 | 临界温度(℃)： | -118.4 |

| 闪点(℃)： | 无意义 |  | 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自燃温度： | 无意义 |  | 燃烧性： | 助燃 |
| 溶解性： | 溶于水、乙醇。 |  | 相对密度(水=1)： | 1.14(-183℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.43 |  | 分子量： | 32 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |  | 临界压力(MPa)： | 5.08 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |  | 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 外观与性状： | 无色无臭气体。 |  |  |  |
| 主要用途： | 用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。 |  |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |  |
| 禁配物： | 易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 |  |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料。 |  |  |  |
| 聚合危害： | 不能出现 |  |  |  |
| 分解产物： | 无资料 |  |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |  |
| RTECS： | RS2000000 |  |  |  |
| 刺激性： | 无资料 |  |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |  |
| 生态毒理毒性： |  | 无资料 |  |  |
| 生物降解性： |  | 无资料 |  |  |
| 非生物降解性： |  | 无资料 |  |  |
| 生物富集或生物积累性： |  | 无资料 |  |  |
| 其它有害作用： |  | 对环境无害。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |  |
| 废弃物性质： |  | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |
| 废弃处置方法： |  | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |  |  |
| 废弃注意事项： |  | 无资料 |  |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |  |
| 危险货物编号： |  | 22001 |  |  |

| UN编号： | 1072 |
| --- | --- |
| IMDG规则页码： | 2169 |
| 包装标志： | 5；38 |
| 包装类别： | 053 |
| 包装方法： | 钢质气瓶。 |
| 运输注意事项： | 氧气钢瓶不得沾污油脂。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作 了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）2022年版，划为第2.2 类不燃气体； 危险化学品目录（2015版）。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | MSDS 查询网整理 |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 无资料 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |