| 液氮 安全技术说明书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 |  | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 |  | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 |  | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 |  | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 |  | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 |  | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 |  | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 |  | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |  |
| 中文名称： | 液氮 |  | 中文别名： | 无资料 |
| 英文名称： | Liquid nitrogen |  | 英文别名： | 无资料 |
| CAS号： | 7727-37-9 |  | 技术说明书编码： | 84 |
| 供应商名称： |  |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |  |
| 危险性类别： |  | 无资料 |  |  |
| 侵入途径： |  | 无资料 |  |  |
| 健康危害： |  | 皮肤接触液氮可致冻伤。如在常压下汽化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，引起缺氧窒息。 |  |  |
| 环境危害： |  | 无资料 |  |  |
| 燃爆危险： |  | 本品不燃，具窒息性。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |
| 有害物成分： |  | 氮 |  |  |
| 含量： |  | ≥99.5％ |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |
| 眼睛接触： |  | 无资料 |  |  |
| 吸入： |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入： |  | 无资料 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |
| 危险特性： |  | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
| 建规火险分级： |  | 无资料 |  |  |

～

| 有害燃烧产物： | 氮气。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火方法： | 本品不燃。用雾状水保持火场中容器冷却。可用雾状水喷淋加速液氮蒸发，但不可使水枪射至液氮。 |  |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体在低凹处积聚，遇点火源着火爆炸。用排风机将漏出气送至空旷处。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防寒服，戴防寒手套。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |
| TLVTN： | 未制定标准 |  |  |  |
| TLVWN： | 未制定标准 |  |  |  |
| 监测方法： | 无资料 |  |  |  |
| 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |  |  |  |
| 眼睛防护： | 戴安全防护面罩。 |  |  |  |
| 身体防护： | 穿防寒服。 |  |  |  |
| 手防护： | 戴防寒手套。 |  |  |  |
| 其他防护： | 避免高浓度吸入。防止冻伤。 |  |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |  |
| pH： |  | 无资料 | 熔点(℃)： | -209.8 |
| 沸点(℃)： |  | -195.6 | 分子式： | N2 |
| 主要成分： |  | 高纯氮≥99.999%；工业级：一级≥99.5%；二级≥98.5%。 | 饱和蒸气压(kPa)： | 1026.42(-173℃) |
| 辛醇/水分配系数的对数值： |  | 无资料 | 临界温度(℃)： | -147 |
| 闪点(℃)： |  | 无意义 | 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 自燃温度： |  | 无资料 | 燃烧性： | 无资料 |
| 溶解性： |  | 微溶于水、乙醇。 | 相对密度(水=1)： | 0.81(-196℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1)： |  | 0.97 | 分子量： | 28.01 |

| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |  | 临界压力(MPa)： | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |  | 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 外观与性状： | 压缩液体，无色无臭。 |  |  |  |
| 主要用途： | 用作致冷剂等。 |  |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 无资料。 |  |  |  |
| 禁配物： | 无资料。 |  |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料。 |  |  |  |
| 聚合危害： | 无资料。 |  |  |  |
| 分解产物： | 无资料。 |  |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |  |
| RTECS： | 无资料 |  |  |  |
| 刺激性： | 无资料 |  |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |  |
| 生态毒理毒性： |  | 无资料 |  |  |
| 生物降解性： |  | 无资料 |  |  |
| 非生物降解性： |  | 无资料 |  |  |
| 生物富集或生物积累性： |  | 无资料 |  |  |
| 其它有害作用： |  | 无资料 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |  |
| 废弃物性质： |  | 无资料 |  |  |
| 废弃处置方法： |  | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |  |  |
| 废弃注意事项： |  | 无资料 |  |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |  |
| 危险货物编号： |  | 22006 |  |  |
| UN编号： |  | 1977 |  |  |
| IMDG规则页码： |  | 无资料 |  |  |
| 包装标志： |  | 无资料 |  |  |

| 包装类别： | Z01 |
| --- | --- |
| 包装方法： | 无资料 |
| 运输注意事项： | 铁路暂不办理运输。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）2022年版，划为第2.2 类不燃气体； 危险化学品目录（2015版）。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | MSDS 查询网整理 |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 无资料 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |