| 正丁烷 安全技术说明书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 |  |  |  | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 |  |  |  | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 |  |  |  | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 |  |  |  | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 |  |  |  | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 |  |  |  | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 |  |  |  | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 |  |  |  | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |  |  |  |
| 中文名称： | 正丁烷 |  |  |  | 中文别名： | 无资料 |
| 英文名称： | n-butane |  |  |  | 英文别名： | 无资料 |
| CAS号： | 106-97-8 |  |  |  | 技术说明书编码： | 34 |
| 供应商名称： |  |  |  |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  |  |  |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  |  |  |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |  |  |  |
| 危险性类别： |  | 第2.1类 易燃气体 |  |  |  |  |
| 侵入途径： |  | 吸入 |  |  |  |  |
| 健康危害： |  | 高浓度有窒息和麻醉作用。急性中毒：主要症状有头晕、头痛、嗜睡和酒醉状态、严重者可昏迷。慢性影响：接触以丁烷为主的工人有头晕、头痛、睡眠不佳、疲倦等。 |  |  |  |  |
| 环境危害： |  | 无资料 |  |  |  |  |
| 燃爆危险： |  | 本品易燃，具窒息性。 |  |  |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |  |  |
| 有害物成分： |  | 正丁烷 |  |  |  |  |
| 含量： |  | 100％ |  |  |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  |  |  | 无资料 |  |  |
| 眼睛接触： |  |  |  | 无资料 |  |  |
| 吸入： |  |  |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入： |  |  |  | 无资料 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性： |  |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |

～

| 建规火险分级： | 甲 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 灭火方法： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备 |  |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 300 |  |  |  |
| TLVTN： | ACGIH 800ppm,1900mg/m3 |  |  |  |
| TLVWN： | 未制定标准 |  |  |  |
| 监测方法： | 无资料 |  |  |  |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |
| 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |  |  |  |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |  |
| pH： |  | 无资料 | 熔点(℃)： | -138.4 |
| 沸点(℃)： |  | -0.5 | 分子式： | C4H10 |
| 主要成分： |  | 纯品 | 饱和蒸气压(kPa)： | 106.39(0℃) |
| 辛醇/水分配系数的对数值： |  | 无资料 | 临界温度(℃)： | 151.9 |

| 闪点(℃)： | -60 |  | 引燃温度(℃)： | 287 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自燃温度： | 287 |  | 燃烧性： | 易燃，最小引燃能量(mj)：0.25 |
| 溶解性： | 易溶于水、醇、氯仿。 |  | 相对密度(水=1)： | 0.58 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.05 |  | 分子量： | 58.12 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 2653 |  | 临界压力(MPa)： | 3.79 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 8.5 |  | 爆炸下限%(V/V)： | 1.5 |
| 外观与性状： | 无色气体，有轻微的不愉快气味。 |  |  |  |
| 主要用途： | 用于有机合成和乙烯制造，仪器校正，也用作燃料等。 |  |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定。 |  |  |  |
| 禁配物： | 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料。 |  |  |  |
| 聚合危害： | 不能出现 |  |  |  |
| 分解产物： | 无资料。 |  |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：LC50：658000mg／m3 4小时(大鼠吸入) |  |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |  |
| RTECS： | EJ4200000 |  |  |  |
| 刺激性： | 无资料 |  |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |  |
| 生态毒理毒性： |  | 无资料 |  |  |
| 生物降解性： |  | 无资料 |  |  |
| 非生物降解性： |  | 无资料 |  |  |
| 生物富集或生物积累性： |  | 无资料 |  |  |
| 其它有害作用： |  | 该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给予特别注意。应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染，陆地上不易迁移，生物降解和化学降解资料缺乏。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |  |
| 废弃物性质： |  | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |
| 废弃处置方法： |  | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |
| 废弃注意事项： |  | 无资料 |  |  |

| 第十四部分：运输信息 |  |
| --- | --- |
| 危险货物编号： | 21012 |
| UN编号： | 1011 |
| IMDG规则页码： | 2147 |
| 包装标志： | 4 |
| 包装类别： | 052 |
| 包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）2022年版；划为第2.1 类易燃气体。 危险化学品目录（2015版）。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | MSDS查询网整理 |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 无资料 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |