| 邻苯二甲醛 安全技术说明书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品及企业标识 |  | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 |  | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 |  | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 |  | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 |  | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 |  | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 |  | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 |  | 第十六部分 | 其他信息 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |  |
| 中文名称： | 邻苯二甲醛 |  | 中文别名： | 1,2-苯二甲醛, |
| 英文名称： | o-Phthalaldehyde |  | 英文别名： | 无资料 |
| CAS号： | 643-79-8 |  | 技术说明书编码： | 未确定 |
| 供应商名称： |  |  | 供应商地址： |  |
| 供应商电话： |  |  | 供应商应急电话： |  |
| 供应商传真： |  |  | 供应商Email： |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |  |
| 危险性类别： |  | 第8.3腐蚀品，第6.1类 有毒品 |  |  |
| 侵入途径： |  | 吸入 食入 经皮吸收 |  |  |
| 健康危害： |  | 吞咽会中毒。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。可能导致皮肤过敏反应。造成严重眼损伤。可引起呼吸道刺激，灼伤感。咳嗽, 喘息, 喉炎, 呼吸短促, 痉挛，发炎，咽喉肿痛, 痉挛，发炎，支气管炎, 肺炎, 肺水肿, 该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。 |  |  |
| 环境危害： |  | 对环境有危害，对水体可造成污染。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。 |  |  |
| 燃爆危险： |  | 无资料 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |  |
| 有害物成分： |  | 邻苯二甲醛 |  |  |
| 含量： |  | 98％ |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： |  | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 |  |  |
| 眼睛接触： |  | 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。 |  |  |
| 吸入： |  | 迅速将患者移到新鲜空气处。 如果停止了呼吸,给于人工呼吸。 |  |  |
| 食入： |  | 漱口，禁止催吐。立即就医。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |  |

～

| 危险特性： | 无资料 |
| --- | --- |
| 建规火险分级： | 无资料 |
| 有害燃烧产物： | 碳氧化合物。 |
| 灭火方法： | 用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。 |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| 应急处理： | 根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| 操作注意事项： | 操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、避光、通风的库房。库温不宜超过37°C。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。保持容器密封。远离火种、热源。库房必须安装避雷设备。排风系统应设有导除静电的接地装置。采用防爆型照明、通风设置。禁止使用易产生火花的设备和工具。 |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |
| TLVTN： | 未制定标准 |
| TLVWN： | 未制定标准 |
| 监测方法： | 未制定标准 |
| 工程控制： | 避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 休息以前和操作过此产品之后立即洗手。 |
| 呼吸系统防护： | 需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能微粒防毒面具，作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防毒面具。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 全套防化学试剂工作服。 |

| 手防护： | 戴丁腈橡胶手套。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| pH： | 无资料 | 熔点(℃)： | 55-58 |
| 沸点(℃)： | 266.1±23.0 | 分子式： | C8H6O2 |
| 主要成分： | 纯品 | 饱和蒸气压(kPa)： | 13.33(-57.3℃) |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 0.934 | 临界温度(℃)： | 未确定 |
| 闪点(℃)： | 132 | 引燃温度(℃)： | 无资料 |
| 自燃温度： | 无资料 | 燃烧性： | 无资料 |
| 溶解性： | 溶于水、乙醇、乙醚和有机溶剂，微溶于石油醚 | 相对密度(水=1)： | 1.2±0.1 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 | 分子量： | 134.13 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 | 临界压力(MPa)： | 未确定 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 未确定 | 爆炸下限%(V/V)： | 未确定 |
| 外观与性状： | 淡黄色结晶粉末 。 |  |  |
| 主要用途： | 该品是医药中间体，最新的外用高效安全抗菌消毒剂，作为医院的内窥镜手术用器械消毒灭菌，可用于合成新抗血小板聚集药吲哚波芬，也是化学领域分析试剂。 |  |  |
| 其它理化性质： | 无资料 |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定。 |  |  |
| 禁配物： | 氧化剂，胺、强碱。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料。 |  |  |
| 聚合危害： | 不能出现 |  |  |
| 分解产物： | 无资料。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：经口 大鼠178 mg/kg；经皮 大鼠 > 2,000 mg/kg LC50：590 mg/m3(大鼠吸入) |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |  |  |
| RTECS： | TH6950000 |  |  |
| 刺激性： | 无资料 |  |  |
| 致敏性： | 无资料 |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |
| 致突变性： | 无资料 |  |  |
| 致癌性： | 无资料 |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |

| 生态毒理毒性： | 无资料 |
| --- | --- |
| 生物降解性： | 无资料 |
| 非生物降解性： | 无资料 |
| 生物富集或生物积累性： | 无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 |
| 第十三部分：废弃处置 |  |
| 废弃物性质： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 废弃处置方法： | 将剩余的和未回收的溶液交给处理公司。 |
| 废弃注意事项： | 无资料 |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号： | 未确定 |
| UN编号： | 2923 |
| IMDG规则页码： | 未确定 |
| 包装标志： | 无资料 |
| 包装类别： | 无资料 |
| 包装方法： | 无资料 |
| 运输注意事项： | 无资料 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息： | 无 |
| 第十六部分：其他信息 |  |
| 参考文献： | 无资料 |
| 修改说明： | 无资料 |
| 其他信息： | 无资料 |
| 填表部门： |  |
| 审核部门： |  |