| 制度编号 | Q011 | 制度名称 | 危险化学品管理制度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制订部门 | 保卫科 |  | 修订时间 | 2025年5月 |
| 适用范围 | √☑全院 □ 科室 备注： |  |  |  |

危险化学品管理制度

一、目的

为加强医院危险化学品管理，进一步规范危险化学品的使用、储存、废弃处置和安全监管，切实提升医院危险物品的安全生产水平，保障人民群众生命财产安全，保护环境，有效防范并遏制危险物品安全事故，根据上级部门有关要求，结合本院实际，特制定本制度。

二、目标

有效防范并遏制各类危险物品安全事故。

三、参考文件

《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规。

四、名词定义

危险化学品是具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

五、内容

（一）危险化学品分类

危险化学品分为九大类，包括：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

（二）危险化学品的日常管理

1.危险化学品的采购原则上由西药剂科（药库）制定采购计划并负责采购、验收（液氧、液氧等不燃气由设备科负责）。采购科室建立危险化学品采购目录，加强对供应商资质和配送的管理，认真做好危险化学品的采购、验收、入库、领用等记录。

2.危险化学品储存在专用储存室或储存柜内，并设专人管理。

3.危险化学品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离。

4.所有危险化学品的容器上都应有正确的标签，并保持标签完整，不能撕掉或毁损，当危险化学品转移到新容器后，要在新容器上粘贴正确标签。

5.遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放。

6.受阳光照射易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放。

7.化学性质、防护和灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同一储存柜存放。

8.危险化学品专用仓库，应当符合相关安全防火规定，并根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、防火、防腐、报警、灭火、防嗮等安全措施，并安装监控。

9.危险化学品入库前，必须进行严格的验收检查，入库后定期进行检查，实行双人、双锁保管，并安装监控设施，由保卫科按规定监督。

10.危险化学品库严禁吸烟和使用明火。

11.包装过剧毒化学品的袋、瓶、桶等容器，必须严加管理，要统一回收，登记造册，指定专人负责，在保卫科专人监督下进行销毁。

12.危化品的废液不得随意丢弃，放置在密闭、有盖的容器中。废弃的危险化学品的包装贴有标签，标签应包括日期、来源、成分、物理性质、体积、危险性。由具有相关资质的危化品废液回收公司统一回收处理。

13.危险化学品在运输、储存、养护、使用等过程中，造成化学品内在质量和外观质量发生变化，不能继续使用时，可申请销毁报损。报损的危险化学品的处理，必须先向保卫处提出申请，指定周密、安全的保障措施，并对销毁情况进行登记。危险化学品销毁记录包括日期、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、报损原因及参加销毁人员、保管人员签字。

14.危险化学品的保管人员要选派责任心强，经过专门训练、熟知危险化学品性质和安全管理常识的人员担任。

15.接触危险化学品的人员必须接受培训，包括以下内容：

（1）有关危险化学品安全管理制度和安全操作规程。

（2）危险化学品对生理和健康的毒性及接触后所产生的症状、体征。

（3）如何找到和使用危险化学品安全使用资料。

（4）如何发现危险化学品泄漏的方法。

（5）接触危险化学品时应使用个人防护设施及可以采取的自我保护方法。

（三）危险化学品溅出后处理

1.当危险化学品或放射性物质污染人体时，可使用水龙头淋浴、冲洗，并清洗眼部。

2.及时向保卫科汇报以下内容，并由其决定是否需请消防部门处理：

（1）溅出液的性质及范围。

（2）准确地点。

（3）涉及人员。

3.尽可能限制溅出液的蔓延，并将污染区域隔离，以防影响他人。

4.必要时撤出该区域，如需要腾空整幢大楼，应站在与风向一致的位置。

5.在接到可进入该区域大楼的通知前，切勿返回。

6.如有化疗药物溢出，请参照“化疗药物管理制度”。

（四）各部门管理职责

1.使用科室职责

（1）健全危险化学品的安全管理制度和安全操作规程。

（2）把本部门常用的危险化学品安全使用资料提供给员工，并督促员工严格按照规程操作。

（3）列出本部门目前拥有的危险化学品的详细清单，提交给危险化学品安全管理委员会。

（4）确保员工得到相关知识和技能的培训。

（5）对危险化学品的管理和使用有疑问时，及时与保卫科联系。

（6）识别在工作场所产生的有害废物，并应用适当的程序，控制废物量。

（7）本部门使用的危险化学品废液的处理程序。

（8）遵守正确的使用、储藏和院内运送程序。

2.使用科室员工职责

（1）遵守危险化学品安全使用操作规程和使用指南，明确安全使用注意事项，并在每次使用之后做好登记工作。

（2）正确使用合理的个人防护设施。

（3）熟悉危险化学品安全使用资料放置的地方。

（4）有安全方面想法和问题时，向部门主管或保卫处处长汇报。

（5）完成必要的在职培训，熟知危险化学品的安全使用和有害废物的处理。

3.采购部门职责

（1）在订购时要确认是否为危险化学物品，尽量用低毒或无毒材料代替有毒材料，同时合理控制采购数量。

（2）对相关部门的危险化学品领用情况做好详尽登记，并熟悉各部门的危险化学品使用种类和使用量，定期汇总各部门提交和目前拥有的化学危险物品详细清单。

（3）负责对危险化学品的采购、验收及流程监管。

（4）负责联系专业公司回收危险化学品废弃残液及有害物体包装瓶或袋。

4.保卫科职责：

（1）发生危险化学品重大泄漏、造成大面积污染时，立即联系专业技术部门对环境进行清洗清理，再由环境监测部门对环境进行监测，以确保环境与人员的安全。

（2）定期对危险化学品相关管理制度的执行情况进行检查、监督、反馈，对危险化学品存储情况进行检查，并将检查结果上报。

（3）协助相关科室进行废液（物）回收以及报损处置的手续办理。

（五）危险化学品的监管

1.医院成立危险化学品安全管理委员会，每季度检查危险化学品的“三防”（物防、技防、人防）。

2.使用危险化学品的科室或部门要做到专人负责、专人保管。

3.医院危险化学品使用科室不得出借、转让或自行购买危险化学品。

4.保卫科负责对使用危险化学品的科室（部门）人员进行危

险化学品相关安全知识培训。

（六）医院危险化学品管理委员会

主  任：邵静松

副主任：李国华  魏剑锋  何芬琴

成  员：徐  华  倪国强  孟永久  李秋琴  诸薇薇   王鑫卫

陈劲柏  董  军  娄建江  候明生

下设办公室：保卫科，具体负责委员会日常工作；并设（药品、试剂、易燃易爆、不燃气体组）4个工作小组：按各自小组工作性质及管理物品特点，重点加强对入库、储存、领发等各环节的监督检查，严格落实“两专三防”制度，保证监控设施及防爆等设备的安全运行，加强对科室人员安全教育，严防发生各类安全事故。

1.药品安全组

组  长：李国华

副组长：陈劲柏

组  员：陈亚媚  陈  湘  阮  芳

2.试剂安全组

组  长：李国华

副组长：娄建江

组  员：张建美  马国海  董  苏

3.易燃易爆组

组  长：李国华

副组长：候明生

组  员：郑逸婷  寿陶珠  张紫芳

4.不燃气体组

组  长：何芬琴

副组长：王鑫卫

组  员：王永潮  徐  浩

历次修改日期：2020年9月，2025年5月